《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

    附图：

附图1—交通位置图

附图2—水系图

附图3—平面布置图

附图4—周边关系图

附图5—污水处理厂配套管网图
附图6—水力高程图

附件7—土地利用现状图

    附图8—瑞丽弃渣场位置
   附件：
   附件1—审批登记表

   附件2—委托书

   附件3—立项批复

   附件4—水保批复

   附件5—供电承诺书

   附件6—供水承诺书

   附件7—建设用地证明

   附件8—污泥处置证明

   附件9—不在风景名胜区确认书

   附件10—建设用地规划许可证

   附件11—建设工程规划许可证

   附件12—项目选址意见书

   附件13—项目风险回执单

   附件14—项目环境影响评价技术咨询合同

   附件15—专家审查意见修改对照表

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	瑞丽市第二污水处理厂及配套管网工程

	建设单位
	瑞丽市住房和城乡建设局

	法人代表
	唐强华
	联系人
	张民宏

	通讯地址
	云南省德宏州瑞丽市瑞江路24号

	联系电话
	15308820188
	传真
	0692-4141384
	邮政编码
	678600

	建设地点
	瑞丽市勐卯镇广拉村民小组

	立项审批部门
	瑞丽市发展和改革局
	批准文号
	瑞发改字【2014】84号

	建设性质
	新建√ 改建□ 扩建□
	行业类别及代码
	污水处理及其再生利用462

	占地面积
	39378.7m2
	绿化面积
	17603.47m2

	总投资

（万元）
	13000
	其中：环保投资（万元）
	254
	环保投资占总投资比例
	2.0%

	评价经费（万元）
	/
	预计投产日期
	2015年1月

	1.1评价任务由来

2010年，《中共中央国务院关于深入实施西部大开发的若干意见》中提出要把云南的瑞丽作为沿边的重点开发开放试验区。2011年5月，国务院发布实施《关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》，德宏州把加快瑞丽重点开发开放试验区作为向西南开放重要桥头堡黄金口岸建设的突破口和抓手，全力以赴推进瑞丽重点开发开放试验区建设各项工作。水是“生命之源”，良好的水环境是维系“稳定环境”的必要保证。如果污水得不到有效的治理就会造成水环境和水生态系统的破坏，出现水环境的不安全，严重的水环境不安全将会引发经济不安全和社会不稳定。由于瑞丽市所处的地理位置的特殊性，水环境安全对瑞丽市的政治安全和经济安全具有其特殊的重要意义。因此，瑞丽市的污水收集及治理设施必须跟得上发展，有效的保护水体环境，维系稳定环境，促进人类与环境协调发展，实现社会和经济的可持续发展。瑞丽市建成区的现状排水体制基本为截流式合流制和部分雨污分流混合体制。城区雨、污水由排水系统汇集后，只有部分污水通过改造后的污水系统进入排污干渠，大部分雨、污水仍沿老排水系统排入团结大沟，最后汇入瑞丽江，致使团结大沟受到一定污染，并且直接影响到瑞丽江的水质。目前，瑞丽市现有污水处理厂一座，日处理能力2.0万吨/日，污水收集范围为团结大沟以北片区（老城区），以2013年计，污水处理量为532万立方米。运行天数为350天，平均日处理量为1.5万立方米，平均负荷率76%。随着瑞丽市的不断发展和人口的急剧增加，现有瑞丽市第一污水处理厂已不能满足整个城区生活污水的处理。各乡镇排水基本处于雨污合流、无序排放状态。为此，建设瑞丽市第二污水处理厂已迫在眉睫。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，建设项目应编制环评文件，根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》本项目应编制环境影响评价报告表。受瑞丽市住房和城乡建设局委托，我公司承担了本项目环境影响评价报告表的编制工作。接受委托后，我单位做了深入的现场踏勘，广泛收集资料，按照相关法律法规编制了《瑞丽市第二污水处理厂及配套管网工程》环境影响报告表，供建设单位上报审批。



	1.2项目名称、建设单位、建设地点、性质

项目名称：瑞丽市第二污水处理厂及配套管网工程
建设单位：瑞丽市住房和城乡建设局

建设地点：瑞丽市勐卯镇广拉村民小组

建设性质：新建   
1.3 工程内容及规模

   （1）服务范围

根据《瑞丽市总体规划（2005-2020）》及《瑞丽城市排水工程专项规划（2005-2020）》，瑞丽市第二污水处理厂的污水收集范围为东至景成新城、西至CG3号路、北至团结大沟、南至瑞丽江。

根据《瑞丽市城乡发展空间战略规划》，瑞丽市远景规划人均建设用地129m2，可以推算出瑞丽市第二污水处理厂的服务人口为11.7万人。

（2）项目建设规模

①污水处理厂工程

厂区占地面积为39378.7m2，规划总规模处理能力为40000m3/d，分两期建设。一期建设规模为20000m3/d污水处理厂一座，其中一期投资13000万，资金来源为国家专项资金、省州补助资金、市级配套资金等几部分组成。设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入瑞丽江。本环评评价范围为污水处理厂一期工程。

    ②管网工程

瑞丽市第二污水处理厂服务范围内的部分污水管网已经铺设完成，本工程是在已有污水管网的基础上进行完善。

直径为400mm、500mm、600mm的污水管道长分别为29621m、4668m、3001m，这三种直径的管道分布于服务区域内的西南及东北侧；直径为700mm的污水管道长420m，主要分布于服务区域内的东北侧；直径为800mm、1000mm、1100mm、1200mm的污水管道长分别为791m、338m、1094m、110m，这四种直径的管道分布于服务区域内的西南侧，污水管道总计长40043m。污水检查井的直径各为1000mm、1250mm、1500mm，其分别还有834个、80个和20个。
根据污水管网现状情况及相关规划，污水处理厂位于服务区域的南部，在充分考虑现有污水管网的基础上，在东北—西南方向上设置污水主干管，分别由东北和西南方向向污水处理厂汇入污水；东南方向和西北方向的污水分别由两侧汇入污水主干管；管网服务范围为污水收集范围东至景成新城、西至CG3号路、北至团结大沟、南至瑞丽江。污水收集流向如图3.3-1所示。污水管管径由起始端DN400，到进入污水处理厂的总管管径DN1200。

[image: image1.png]



新建DN400-1200的污水管网40公里。瑞丽市第二污水处理厂服务范围内的部分污水管网已经铺设完成，已有管道全长6054m，管径为DN400～800，本工程是在已有污水管网的基础上进行完善。配套管网全长40043m，管径为DN400～1200，占地面积为162600m2。新城区有4212m污水管道与新城区市政道路施工同步实施，目前新城区道路尚未实施，污水管道属于新城区市政道路建设内容之一，污水管道占地、土石方等属于市政道路范围，本环评不再考虑新城区污水管道临时占地和土石方工程。因管网工程新建管道有35831m已经随着规划道路进行铺设，未投入使用，纳入本环评评价范围。建设项目内容见表1-1。

表1-1项目建设内容一览表（一期工程）
名称

建设内容

规模

备注

主体

工程

粗格栅及进水泵房
一座2组、18m×10.0m
 拟建

细格栅及旋流沉砂池
一座2组、21.m5×6m
 拟建
多段多级AO池
一座2组、59m×38.5m
 拟建
二沉池
一座2组、Ф27m
 拟建
混凝沉淀池
一座5组、21.0m×19.0m
 拟建
上向旋流浮滤料滤池
一座5组、20m×10m
 拟建
紫外线消毒渠
一座2组14.0m×4.0m
 拟建
污泥浓缩池
Ф14m
 拟建
污泥脱水机房
56m×13.4m
 拟建
变配电室及鼓风机房
35.0m×12.4m
 拟建
生产管理楼
一座二层砖混结构、38.2m×16.6m
 拟建
辅助工程

    地面停车场
300m2  

拟建

化验室
35m2、包括在生产管理楼
拟建

工用工程

给排水
/

拟建

供配电和照明
/

拟建

消防
/

拟建

通讯

/

已建

监控

/

拟建

COD自动监控仪
/

拟建

氨氮自动监控仪
/

拟建

超声波明渠流量计
/

拟建

环保工程

水质自动采样器
/

拟建

数据通讯传输系统
/

拟建

在线式不间断电源
/

拟建

  分光光度计
/

拟建

电子天平
/

拟建

事故池

1700m3
拟建

车间消声减震
3套
环评提出

抽油烟机
1个
环评提出

生产区绿化
17603.47m2
拟建

垃圾桶
5个
环评提出

垃圾房
1个20m2
可研提出

水冲厕及化粪池

20m2
环评提出

表1-2项目建设内容一览表（二期工程）

建设内容
规模
备注
多段多级AO池
一座2组、59m×38.5m
 拟建
二沉池
一座2组、Ф27m
 拟建
混凝沉淀池
一座5组、21.0m×19.0m
 拟建
上向旋流浮滤料滤池
一座5组、20m×10m
 拟建
污泥浓缩池
Ф14m
 拟建
污泥脱水机房
56m×13.4m
 拟建
变配电室及鼓风机房
35.0m×12.4m
 拟建
生产管理楼

一座二层砖混结构、38.2m×16.6m

 拟建
1.4厂区给排水及供配电

   （1）给水

   厂区生活用水及消防用水引自城市供水管网。厂区供水管网呈环状布置，管径为DN100，厂区供水管网上布置有室外消火栓，按间距不大于120m布置，以满足消防用水要求，确保厂区安全。

   （2）排水

厂区排水采用雨污分流制排水系统，厂区生活、生产废水经管道收集输送至粗格栅前池。雨水全部由管道收集输送至雨水全部由管道收集输送至广拉渠。
   （3）供电电源

污水处理厂对电源的可靠性要求较高，根据国家标准GB50052-2009对负荷分级的规定，其供电应属市政设施二级用电负荷，需要两路相互独立的电源供电，电压等级为10kV，两路电源一用一备。当一路电源因故停电时，另一回路电源应能确保全厂100%用电负荷的正常运行。双供电电源引处由所在地区供电部门确定。

低压配电系统电压为380/220V。

1.5水质设计指标

拟建污水处理厂设计进水水质主要参考瑞丽市城区现有第一污水处理厂的进水水质，同时综合考虑生活污水人均污染物排放当量及云南省内城市污水处理厂进水水质情况，综合确定瑞丽市第二污水处理厂的进水水质。瑞丽市生活污水经管网收集后进入污水处理厂，经处理后排入瑞丽江，其进、出水水质设计指标见下表。

表1-2瑞丽市第二污水处理厂进出水水质一览表  单位：mg/L

项目

BOD5
CODcr

NH3-N

TN

TP

SS

进水水质

150

161
22
35

5

250

设计出水水质

10

50

5（8）

15

0.5

10

去除率（%）
93.3

68.9
77.2
57.1

90

96

设计的出水水质是达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中的一级A标准。污水处理厂尾水排入瑞丽江，属于伊洛瓦底江水系。

    (1)主要工艺参数

多段多级AO池为2座，一期建设一座，2组多段多级AO生物反应池，设置成厌氧区+多级缺氧/好氧区，使生物池形成多级AO串联,采用多段进水技术，将污水分别配入厌氧区、缺氧区的前端，污泥回流到厌氧区，创造了更适合聚磷菌、硝化菌及反硝化菌的生长环境，大大增强了除磷脱氮能力。

污水处理厂区进水口设置在粗格栅及提升泵房前面，进水口由污水管网进行连接。出水口设置在紫外线消毒渠后面，由管道进行连接，处理后的污水运送至广拉渠进行排放。
    (2)主要构筑物及设备一览表

表1-3主要建构筑物一览表
序号

名称

数量

平面尺寸（m）

备注

1

粗格栅及进水泵房

1座

18×10.0

2组

2

细格栅及旋流沉砂池

1座

21.5×6

2组

3

多段多级AO池

1座

59×38.5

2组

4

二沉池

2座

Ф27

2组

5

混凝沉淀池

1座

21.0×19.0

5组

6

上向旋流浮滤料滤池

1座

20×10

5组

7

紫外线消毒渠

1座

14.0×4.0

2组

8

污泥浓缩池

1座

Ф14

9

污泥脱水机房

1座

56×13.4

10

变配电室及鼓风机房

1座

35.0×12.4

11

生产管理楼

1座

38.2×16.6

2组

表1-4   主要设备和材料一览表
序号

名   称

单位

数量

主要规格性能

备注

1

进水控制井

PZM－1000闸板

台

1

1.1kW

2

粗格栅

回转式粗格栅

台

2

B=0.8m，b=20mm，N=0.75kW
3

皮带输送机

台

1

B=0.5m，L=4m

N=0.75kW
4

方闸门及手动启闭机

套

4

B×H=0.9×1.5m
5

栅渣车

台

1

V=0.6m3

6

提升泵房

潜污泵

台

4

Q=800m³/h，h=15m，N=37kW
3用1备

7

电动葫芦

台

1

W=2t，H=12m，

N=3+0.4kW
8

细格栅

旋转式固液分离机

台

2

B=1.1m，b=5mm，L=4m，N=1.5kW

9

螺旋输送机

台

1

Q=3m³/h，L=4m， N=1.5kW

10

栅渣车

台

1

V=0.6m3
11

插板闸

套

4

B×H=1.2×1.0m
12

旋流沉砂池

搅拌设备

套

2

D=3.65m，N=1.5kW
13

吸砂泵

台

2

Q=35m3/h，H=5m，

N=3.0kW
1用1备

14

插板闸

台

2

B×H=0.8×1.0
15

砂水分离器

套

1

Q=5～12L/s

N=0.37KW
16

多段多级AO池

盘式微孔曝气器
个

5720

Φ=260mm，

Q=1.0～3.0 m3/h·个
17

玻璃钢导流板

m2
2508
δ=5mm

18

二沉池

周边传动全桥刮泥机
台

2

Ф=40m，N=3kW，周边线速=2.5m/min 

19

不锈钢三角堰板
套

2

B=350mm，L=152m δ=3mm

20

不锈钢浮渣挡板

套

2

B=450mm L=148m

21

不锈钢进水折流挡板

套

2

B=1200mm L=152m δ=3mm

22

混凝过滤池

双曲面搅拌机
台
1
D=1000mm，

N=2.2kW
23

玻璃钢导流板
m2
375
δ=5mm

24

套筒阀
个
4
DN200
25

EPS轻质滤料
m3
200
d=0.8～1.2mm
26

滤头
万个
1.12
Φ=25mm
27

滤板
块
200
L×B=960×960mm

28

紫外消毒渠

紫外模块组

块

12

N=2.75kW
29

不锈钢出水槽

米

5

L×B×H=1550×400×400mm，δ＝4
30

污泥泵房

回流污泥泵
台

3

Q=833m3/h，H=6m

N=18.5kW
2用1备
31

剩余污泥泵
台

2

Q=50m3/h，H=8m

N=3.0kW
1用1备
32

调节堰门
台

2

B×H=3000×500mm
33

污泥浓缩池

半桥式污泥浓缩机
台

1

D=16m，N=1.1kW，线速度1.3m/min

34

贮泥池

搅拌器

台

2

N=1.5KW
35

污泥脱水系统

厢式压滤机

台
3
过滤面积250m2，

N=4.0kW

2用1备
36

污泥螺杆泵

台
3
Q=10～80m3/h，

H=70m，N=30kW
2用1备
37

三箱式自动加药系统

台
1
Q=4.0m3/h，N=4.5kW

38

加药螺杆泵

台
3
Q=0.75～7.5m3/h，

H=80m，N=3.0kW
2用1备
39

冲洗水泵
台
3
Q=20m3/h，H=80m，N=15kW

2用1备
40

电动单梁起重机
台
1
T=5t，H=8m，

N=8.3kW
41

轴流风机

台
8
Q=2339m3/h，

P=192Pa，P=0.25kW

42

化学除磷系统

溶药搅拌槽
个
2
V=5m3，N=1.5kW

43

螺杆计量泵

台
2
Q=350 L/h，H=20m，N=0.55kW

1用1备

44

鼓风机房

多级低速离心鼓风机
台
3
Q=75m3/min，

ΔP=70kPa，

N=110kW

2用1备

45

污水管
米
29621
DN400

46

污水管
米
4668
DN500

47

污水管
米
3001
DN600

48

污水管
米
420
DN700

49

污水管
米
791
DN800

50

污水管
米
338
DN1000

51

污水管
米
1094
DN1100

52

污水管
米
110
DN1200

53

污水检查井
个
834
Ф1000

54

污水检查井
个
80
Ф1250

55

污水检查井
个
20
Ф1500

1.6劳动定员及建设进度

瑞丽第二污水处理厂目前全厂劳动定员28人，其中包括管理人员和技术干部4人，生产人员18人，辅助后勤人员6人。全年生产天数365天，实行三班制，每班职工工作8小时。项目实施进度见表1-5项目建设实施计划表。

表1-5 项目建设实施计划表

施工阶段

2014年1月——2015年1月

             2014年

2015年

1～3月
4～9月
10～12月
1月

厂区场地平整

厂区土建施工

厂区设备安装及调试

设备调试及工程试运行

1.7项目布置情况

    平面布置

污水处理厂区由三个分区组成，分别为建构筑物区、厂区道路及广场区、绿化用地区。在总平面布置中，按照处理工艺的要求和生产功能的不同，将污水厂分为三个区域，即厂前区、污水处理生产区、污泥处理生产区。
见附图3项目区总平面布置图

（1）建构筑物区

    厂区占地面积为39378.7m2，建构筑物区面积为12800m2。一期建设规模为2万m3/d污水处理厂一座，包含构筑物、设备、工艺管道、给排水及附属设施管网建设。

（2）厂区道路及广场区

    主干道宽6.0m，次干道宽4.0m，主干道转弯半径9.0m，次干道转弯半径6.0m，路面结构为混凝土路面。污水厂通过二个出入口与厂外道路联通。入厂步行道采用硬质铺地，并结合绿化布置，地面停车场采用生态化停车场。经统计，道路及广场区的面积为6602.23m2。

   （3）绿化用地区

厂区绿化植物采用污水处理厂原设计风格和类型，在建（构）筑物周围安排装点环境的景点，考虑足够的绿化用地，厂区围墙四周种植高大乔木，道路两侧载种绿篱和行道树，空地种植草皮、观赏性花木，建筑物周围以种植草皮为主，充分起到美化环境，调节小气候，净化空气，降噪除臭等作用。经统计，绿化用地区面积为17603.47m2。

①厂前区

该区位于厂区的东部，主要包括生产管理楼等生产生活管理用房。厂前区远离污泥区，位于污水区的末端，尽可能避免生产区的噪音及污泥区的气味。厂区主入口设于厂前区，在厂前区做重点绿化。

②污水处理区

污水处理生产区主要包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、多段多级AO池、二沉池、混凝过滤池、紫外线消毒渠、变配电室及鼓风机房等建、构筑物。

③污泥处理区

该区位于厂区的北部，主要包括：污泥脱水机房、污泥浓缩池、污泥泵房、贮泥池等建、构筑物，其与厂前区、污水生产区以大间距的绿化相隔。

1.8经济技术指标

项目主要经济技术指标见下表：

表1-7 经济技术一览表

项目名称

面积（m2)

总占地面积

39378.7

总（建筑物、构筑物）占地面积

15173

总建筑面积

2398

其中

生产管理楼（建筑面积）

1268.24

污泥脱水机房(建筑面积）

750

鼓风机房及配电室（建筑面积）

380

建筑密度：38.53%

绿化率：44.70%

容积率：40.12%

绿地面积：17603.47m2
道路面积：6602.23m2
日处理污水量：近期20000m3/d，远期40000m3/d
1.9项目投资及环保投资

   一期建设估算投资为13000万元，环保投资估算为254万元，占总投资估算的2.0%。

                          表1-8项目环保投资估算表
阶段
主要措施
尺寸规格
投资（万元）
施工期

洒水降尘
/

5

临时沉淀池
5m3 ，10个
5

彩钢瓦临时挡护

200m（分段）

20

移动隔声屏

50m（分段）

10

运营期

抽油烟机
1个

0.2

生产区绿化
17603.47m2
100

垃圾桶

5个

0.5

垃圾房

1个20m2
2.5
事故池
1700m3
30
水冲厕及化粪池
        20m3
0.8
环评费编制费

/

7
环保竣工验收
/

3
在线监测设备
/

70
合计

/

254
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目地处瑞丽市勐卯镇广拉村民小组，位于瑞丽江以北、环城西路以西、水源大道以南、凤凰路以东，属新建项目。项目由污水处理厂区和管网配套厂区两部分组成。项目区没有工矿企业，无原有污染，环境质量状况良好。



表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、自然环境概况

1地理位置及交通

瑞丽市地处云南西部中缅边境，隶属于德宏傣族景颇族自治州，陆路距省会昆明752km，距州府芒市103km。瑞丽市东连潞西，北接陇川，西北、西南、东南三面与缅甸山水相连，村寨相望。瑞丽城区距缅甸国家级口岸木姐4.5km，距缅甸旅游城市南坎32km，距缅甸水陆码头八莫138km，距缅甸首都仰光981km。瑞丽是中国对缅贸易的最大口岸，是通向东南亚、南亚的重要门户。

勐卯镇位于瑞丽市中部，是瑞丽市的政治、经济、文化交流的中心。勐卯镇南和缅甸木姐市隔江相望，与大掌、贺乱等缅寨接壤；西与姐相乡毗连；北与勐秀乡、陇川县章风、潞西市遮放等镇相依。东西最大横距14.5公里，南北最大纵距38.3公里，地理位置十分重要，是瑞丽通往内地和缅甸的交通要道。

项目地为瑞丽市勐卯镇广拉村民小组，位于瑞丽市主城区南部。即瑞丽江以北、环城西路以西、水源大道以南、凤凰路以东。项目地路网发达，交通便利。

项目地理位置详见附图1交通位置图。

2 地形、地貌、地质

瑞丽全境地形平面似袋状，地貌具宽谷盆地的特征，主要由一山、一坝、一江、一河（一山：勐秀户育山；一坝：勐卯坝；一江：瑞丽江；一河：南宛河）构成。地势东北高、西南低。山系指高黎贡山的南延支脉，山间河谷盆地依山而延伸，地形互相并列，由东北向西南走向。最高海拔2019.2 m，最低海拔743.2 m，相对高差1276 m，山坝比例为3:1。

勐卯镇全境地势狭长，从东北至西南呈不规则形状，东北部为山区，西部和中部为坝区，东南部沿瑞丽江，地势起伏较为平缓，最高点为户永山，海拔2019.8米，最低点为弄莫湖，海拔757米，高低相差1262.8米，平均海拔1388.4米。

瑞丽属燕山褶皱之冈底斯念青唐古拉褶皱系、冈底斯—那丹哈达岭断坳，地处班公湖—怒江深大断裂的西南端部，为亚洲板块与印度板块碰撞缝合线的东南侧，并严格受班公湖—怒江深断裂的制约。由于地理位置的特殊关系，在千百万年的演变发展史中，发育了巨厚的红色岩系—即滇西红层，主要为陆相碎屑岩，夹有多层海相层。由于燕山、早喜山运动使得红层褶皱，并有花岗岩和碱性岩侵入，变质作用比较显著，所以，区内的区域变质强烈。瑞丽地槽的沉积历史、岩浆活动、构造变动以及变质作用都受班公湖—怒江深断裂的主宰，尤其是受龙陵—瑞丽大断裂的影响。

由老到新，瑞丽市域内所出露的地层时代主要是：元古代高黎贡山群、古生代勐洪群、奥陶—志留系、中生代三叠系、新生代上第三系和第四系。

元古代高黎贡山群（Ptg1）：呈近南北向占据整个瑞丽山区的绝大部分面积。一般地，下部为混合岩、混合岩化片麻岩夹黑云斜长角闪岩。中部为混合岩化片麻岩、混合岩化变粒岩。上部为白云结晶灰岩、粘土质板岩、硅质岩、矽线黑云石英片岩、黑云母石英微晶片岩。整套地层中局部夹有伟晶岩脉、石英脉，总厚度大于8635米。

古生代勐洪群奥陶、志留系（0—S）：主要分布于勐秀乡户瓦村南面卡河一带。见灰黑色板岩、砂质板岩夹变质砂岩及多层变质细砂砾岩，总厚度大于850米。

中生代晚三叠系（T3n—T3s）：仅见于猛力山及莫里山一带分布，主要岩性为：南梳坝组（T3n）为灰黄色砂岩、页岩及灰岩、厚度为740米。石钟山组（T3S）为紫红色砾岩、砂岩、页岩及白云质灰岩，厚度大于70米。

新生代上第三系（N）：主要分布于坝区的边缘部及低山坡一带，一般沿坝的形状呈不规则带状展布。为一套灰至灰白色砂岩、砾岩夹粘土岩石、炭质页岩及褐煤夹层，厚度为940米。

新生代第四系（Q）：主要分布于坝区之中，河流现代冲积地段及山区的低凹处。一般出露的第四系为全新统地层，主要岩性为砾岩、中细砂、砂质粘土及泥炭。按其成因类型划分也比较简单，主要有残坡积层和洪冲积层。

残坡积层（Q4cd1）：由于瑞丽市地处亚热带雨林气候，岩石风化强烈，故残坡积层发育，岩性为灰、灰黄、砖红色沙质粘土，含基岩碎屑，厚1—10米不等。

洪冲积层（Q4pa1）：瑞丽市洪冲积层主要分布于盆地内及河谷一带，具明显的二元结构，上部为灰色、棕褐色粘土、粉沙、沙质粘土及中细沙，多为农田耕作地；下部为砂砾石层，砾石成分为片麻岩、石英正长岩、碱性花岗岩、眼球状片麻岩及石英，其厚度在0—200米之间波动。

3 气象、气候

瑞丽地处北回归线北侧，属南亚热带湿润性季风气候，在全国四季类型区划中，是典型的无四季区分之地。雨季湿热较长，旱季多雾稍凉，全市分干湿两季，年平均气温20℃，极端最高气温36.6℃，极端最低气温1.2℃，其中4~10 月平均温度在22℃~24.3℃之间，其余各月均在12.5℃~18.7℃之间，全年>10℃的活动积温72191.1℃。其特点是日温差大，年温差小，冬无严寒，夏无酷暑，没有零下温度出现，霜日很少，无霜期长，罕见冰雪。年际内城市用水较为均衡，用水量随季节稍有变化，但差异较小。年平均有霜期3 天，年平均降水量1454.1mm，年平均日照时数2330 小时，年平均相对湿度79%。项目区常年主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，静风频率为51% 。

4 水文和水系

瑞丽市境内水资源丰富，有自产水6.73亿立方米，过境水96.4亿立方米，水质较好，不能作为饮用和灌溉者甚少。全市江河广布，沟渠纵横，多呈叶脉状展开，河流属伊洛瓦底江流域，龙川江水系，又分为瑞丽并和南碗河两支流，勐秀—户育山梁脊部成了这两大江河天然分水岭，山间林里溪水潺潺，多数长流不息。除两大江河属过境河流外，发源于市境内的河流小计41条，瑞丽江是云南西部的主要河流之一，属亚热带常流河，雨季江宽约200～400米，深3～6米，旱季江宽约100～200米，深1～2米。雨季波兴浪涌，江面辽阔，旱季水流平缓，水平如镜。

瑞丽全市地下水径流量2.14亿立方米，平均地下径流深248.8毫米，占天然径流量的12%，其中南碗河径流量0.905亿立方米，平均地下径流深247.7毫米；瑞丽江流域地下水径流量1.235亿立方米，平均地下径流深249.6毫米，全市地下水径流深在100～500毫米之间。

项目所在地区域地表水体为瑞丽江，属伊洛瓦底江水系。瑞丽江在云南境内长53km，宽100-200m，总流域面积11187km2。汛期5～10月水资源量占全年水资源量的75%，枯季11月～次年4月水资源量仅占全年水资源量的25%，多年径流量365m3/s，最大洪峰流量为2400m3/s，最小流量为50m3/s。

详见附图4项目区水系图。
5植被及生物多样性

(1)土地资源

瑞丽市土地总面积1020平方千米，山区面积占80%，坝区面积占20%；有耕地面积18.81万亩，其中水田10.13万亩，旱地7.76万亩。瑞丽坝子土地肥沃，地势平坦，灌溉便利，是云南省重要的产粮区。瑞丽盛产橡胶、甘蔗、砂仁、胡椒、草果、菠萝、烟草、油桐、茶叶、花生、柚子、芒果、菠萝蜜等经济作物。

(2)林业资源

全市森林面积48103.9公倾，森林覆盖率达58.7%。山区主要以西南桦和杉木商品林基地、核桃、林下产业基地建设为重点，半山区、坝区主要以橡胶、柠檬、柚子产业基地建设为重点，城区和弄岛小城镇以木材、林产品加工为主，区域优势逐步形成。
(3)植物资源

瑞丽市全区内分布着山地雨林、季雨林、亚热带常绿阔叶林、山地落叶阔叶林、针叶林、竹林等7个森林植被类型、30个群系；主要森林类型有热带山地雨林、亚热带季风常绿阔叶林、亚热带山地落叶阔叶林、针叶林和竹林。

瑞丽市森林面积48103.9公倾，森林覆盖率达58.7%，分布呈垂直地带性特点明显。1977年至2000年10月，德宏州高等植物调查组对瑞丽市高等植物进行调查，查明瑞丽市共有高等植物284科，943属，3733种（含亚种、变种、多变型种），其中有国家级保护植物45种，省级保护植物24种。

项目区经过实地踏勘和走访调查后，未发现国家级、省级等珍稀保护植物。



	二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）

    （1）社会环境概况

瑞丽市共辖2区：姐告边境贸易区、畹町经济开发区，3镇：勐卯镇、畹町镇、弄岛镇；3乡：姐相乡、户育乡、勐秀乡。有瑞丰、目瑙、勐龙砂、友谊、麓川、兴安、卯相、国门、民主街、和平国防街、建设路11个社区，29个村民委员会，212个村民小组，274个自然村。

瑞丽市总人口16.53万人（含在瑞丽居住半年以上中国籍人口），户籍人口11.86万人，其中农业人口72900人，非农业人口45734人。全年净增人口2018人，人口自然增长率7.99‰。在总人口中，少数民族人口76151人，占总人口的46.1%。其中：傣族55548人，景颇族13677人，德昂族1775人，傈僳族889人，阿昌族239人。

（2）经济概况

2012年，瑞丽市实现生产总值396362万元，按可比价格计算，比上年增长9.1%。其中：第一产业实现增加值77525万元，增长2.5%；第二产业实现增加值77493万元，增长9.5%；第三产业实现增加值241344万元，增长11.1%。农业和农村经济保持稳步增长。全年实现农林牧渔总产值113618万元，按可比价计算，同比增长3.2%。工业生产快速增长。1-12月，全市完成工业总产值187995万元，同比增长17.3%。其中：轻工业产值120258万元，增长30.4%；重工业产值67737万元，下降0.4%。固定资产投资增势强劲。1-12月，全市完成规模以上固定资产投资总额444436万元，同比增长37.3%。其中：500万元以上投资220553万元，同比增长7.1%；房地产投资223883万元，同比增长89.9%。消费品市场销售活跃。1-12月，全市实现社会消费品零售总额220844万元,同比增长20.0%。对外贸易快速增长。1-12月，全市进出口总额207527万美元，同比增长20.8%。其中：进口总额33427万美元，增长17.0%；出口总额174100万美元，增长21.5%。城乡居民收入稳步增长。1-12月，全市城镇居民人均可支配收入18823元，同比增长13.0%。农民人均纯收入5586元，比上年增长15.8%。

（3）教育、医疗

2012年末，瑞丽市现有各级各类学校87 所，其中：幼儿园3 所，小学43 所，初级中学6 所，完中1 所（畹町），高中1 所，职业高中2所（公办职业中学1 所，民办国际珠宝翡翠学校1 所），民办幼儿园23 所，民办教学机构6 所；教师进修学校1 所，成技校1 所。在校学生39750 人，其中：小学生17656 人，初中生6793 人，普通高中生1836 人，职业高中生649 人，学前教育7748 人（其中学前班1664 人、公办在园幼儿1150 人、民办在园幼儿4929人）。在册教职工1524 人（其中在编教师1241 人，特岗教师283人）。辖区现有各类医疗机构128家，其中：社区卫生服务4家、个体诊所74家、民营医院6家、事业举办4家、企业举办6家、政府举办9家、村卫生室25家。有编制床位607张，实际开放720张（含民营机构），每千人口拥有病床3.98张。



表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

3.1环境空气质量现状

项目地位于瑞丽市主城区西南部勐卯镇广拉村民小组，属于商业交通居民混合区，大气环境功能区划为二类区，环境空气质量2016年1月1日以前执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。2016年1月1日以后执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

3.2地表水环境质量现状

    本项目地表水主要为瑞丽江，从瑞丽市环境监测站每月一次的常规监测来看，瑞丽江流域综合整治效果显著，瑞丽江水体常年稳定保持划定的Ⅲ类水质，符合出境水要求。属伊洛瓦底江流域，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020），主要功能为“饮用二级”，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体。根据瑞丽市环境质量综合月报（2013年第10期）其水质现状类别为Ⅱ类，符合划定的功能类别要求。

3.3地下水环境质量状况

    本项目占地主要为鱼塘，项目区附近无工矿企业，不存在大的污染源，项目区地下水主要是大气降水补给及瑞丽江补给。瑞丽地下水资源的类型主要是松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙孔隙水，致使地下水中铁、锰沉积超标，经过进行铁锰去除后满足GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类标准，执行GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类标准。

3.4声环境现状

项目区所在地为居住、商业混杂区，属于声环境功能区划的2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目无工矿企业，不存在大的噪声源，所在区域声环境质量较好，声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类区标准规定的要求。

3.5生态环境

项目区拟用地范围内无国家和省级重点保护野生动植物，无自然保护区、风景名胜和饮用水源地等环境敏感目标。不涉及古树名木，不属于国家和省级重点保护动物的主要迁徙通道。根据现场踏勘，项目区西南面靠近瑞丽江防洪堤一侧有云南省常见人工植物，如竹子、大叶榕以及部分杂草等，无重点保护植物。由于人为活动频繁，项目区已无大型动物出没，区域内动物以老鼠、昆虫和麻雀为主。

3.6水土流失现状

瑞丽市水土流失现状

根据《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》（云南省水利厅、云南省水利水电科学研究所，2006年2月）资料为依据，结合相关资料得到以下概况：

瑞丽市土地总面积1020km2，无明显流失面积719.45km2，水土流失面积223.34km2，占全区23.69%。其中，轻度流失面积61.30km2，占水土流失面积的27.45%；中度流失面积150.58km2，占水土流失面积的67.42%；强度流失面积11.46km2，占水土流失面积的5.13%；无极强度流失面积与剧烈度流失面积。

               表 3-1 瑞丽市水土流失统计   单位：km2
地名

土地

面积

无明显流失

占总面积（%）

水土流失面积

占总面积（%）

水土流失面积

轻度

中度

强度

极强

剧烈

瑞丽市

1020

719.45

76.31

223.34

23.69

61.30

150.58

11.46

0.00

0.00

3.7项目区水土流失现状

根据现场调查，项目区主要占地类型为草地、水域及水利设施用地和交通运输用地等，项目区总体现状水土流失强度为微度侵蚀，根据《水土流失分类分级标准》（SL190-2007）确定各地类的土壤侵蚀模数，按面积加权法计算得项目区水土流失背景值为65.46t/ km2·a。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
拟建污水处理厂位于瑞丽市勐卯镇广拉村民小组，周边土地现状为鱼塘，根据瑞丽市城市总体规划，项目用地性质为公用设施用地，周边土地规划为水域、公共绿地，除西面100米处的一户散户外，其余的离项目地较远。

项目用地西北面紧邻广拉沟，广拉沟以北为鱼塘。500m处为广拉二社（30户）；西北面100m处有一散户，300m处为一木材加工厂；西南面为鱼塘；南面200m处为瑞丽江防洪堤。
东面有耕地，1000m处为广拉一社（50户）。环境保护目标见表3-2。

表3-2 环境敏感点及环境保护目标

序

号

环 境

要 素

保护目标

位于项目的方位

受影响人口

距厂界距离

保护级别

污水处理厂区

空气

广拉一社

东面

侧下风向

180
1000

2016年1月1日以前《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准

2016年1月1日后《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

广拉二社
北面侧下风向
110

500

一户散户

西北侧

6

100

声环境

广拉一社

东面

侧下风向

180
1000

 （GB3096-2008）中的2类标准

广拉二社
北面侧下风向
110

500

地表水

广拉沟

西北侧

/

50

《地表水环境质标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

瑞丽江
南侧
/
300
配套管网保护目标

空气

引门、棒蚌、贺闷、贺派、屯洪、芒沙、弄恩、金坎、港腮、贺哈、大别、大飞海、等母等村庄

街道人行道两侧

/

道路两侧200范围内

2016年1月1日以前《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准

2016年1月1日后《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

声环境

引门、棒蚌、贺闷、贺派、屯洪、芒沙、弄恩、金坎、港腮、贺哈、大别、大飞海

街道人行道两侧

/

道路两侧200范围内

（GB3096-2008）中的2类标准




表四、评价适用标准
	环境质量标准
	（1）环境空气 

本项目所在区域大气环境功能为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，环境空气质量标准见表4-1。2016年以后执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表4-2。

表4-1 环境空气质量标准 （GB3095-1996） 单位：mg/ m3
污染物名称

PM10
NO2
CO

TSP

年均浓度

0.10

0.04

/

0.20

日均浓度

0.15

0.08

4.00

0.30

1小时平均

/

0.12

10.00

/

表4-2 环境空气质量标准 （GB3095-2012） 单位：mg/ m3
污染物名称

PM10
NO2
CO

TSP

年均浓度

0.07

0.04

/

0.20

日均浓度

0.15

0.08

4.00

0.30

1小时平均

/

0.20

10.00

/

（2）水环境 

    本项目周边的地表水体为瑞丽江，属于伊洛瓦底江水系，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020），瑞丽江为Ⅲ类水体，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，标准值见表4-3。

表4-3  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）

项目

pH

CODcr
BOD5
氨氮

总磷

高锰酸盐指数

Ⅲ类标准

6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤6

该区域地下水执行GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类标准，主要标准限值见表4-4。
表4-4  地下水质量标准  单位：mg/L，PH值除外

项目

pH

CODcr

NH3-N

细菌总数

总大肠菌数

硝酸盐

Ⅲ类标准

6.5～8.5

≤3.0

≤0.2

≤100

≤3.0

≤20

环境噪声 

    项目区所在地为居住、商业混杂区，属于声环境功能区划的2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值见表4-5。

表4-5 声环境质量适用标准   dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60 dB(A)

50 dB(A)

水土流失

    土壤侵蚀执行国家水利部行业标准SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》的分级指标，详见表4-6。

      表 4-6  SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》

级    别

侵 蚀 模 数（t/km2.a）

微度侵蚀（无明显侵蚀）

<500

轻度侵蚀

500-2500

中度侵蚀

2500-5000

强度侵蚀

5000-8000

极强度侵蚀

8000-15000

剧烈侵蚀

>15000

　

	污染物排放标准
	  （1）废气

   粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放二级标准，详见表4-7；城镇污水处理厂废气的排放标准按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表4中二级标准的规定执行，详见表4-8。

表4-7 《大气污染物综合排放标准》

污染物

最高允许排放浓度

（mg/ m3）

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度

（mg/ m3）

颗粒物

120

周界外浓度最高点

1.0

   表4-8  厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度 单位mg/m3 

项目

氨(mg/m3)

硫化氢(mg/m3)

臭气浓度（无量纲）

甲烷（厂区最高体积浓度）

标值准

1.5

0.06

20

1%

   (2)废水

污水厂出水水质排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准的A标准。

表4-9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》单位：mg/L

项   目

SS

BOD5

CODCr

NH3-N

T-P

pH

石油类

标准值

≤10

≤10

≤50

≤5（8）

≤0.5

6-9

≤1

   （3）噪声

 施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，详见表4-10；运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，详见表4-11。

表4-10《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB(A)

昼    间

夜    间

70
55
表4-11《工业企业厂界噪声标准》 单位：dB(A)

类    别

昼    间

夜    间

2类标准

60

50

   （4）固废

一般工业固体废物贮存、处置场的建设、运行、监督管理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；污泥执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》污泥稳定化控制指标，城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理，脱水后污泥含水率应小于80%，处理后的污泥进行填埋处理时，应达到安全填埋的相关环境保护要求。详见表4-12。

表4-12污泥稳定化控制指标    

稳定化方法

控制项目

控制指标

厌氧消化

有机物降解率（%）

>40

好氧消化

有机物降解率（%）

>40

好氧堆肥

含水率（%）

<65

有机物降解率（%）

>50

蠕虫卵死亡率（%）

>95

粪大肠菌群菌值

>0.01



	总量控制指标
	     运营期化学需氧量的产生量为1825m3/a，预排放总量为365m3/a，自身削减量为1460m3/a。氨氮的产生量为219m3/a，预排放总量为36.5m3/a，自身削减量为182.5m3/a。
    总量削减指标：

    COD:1460t/a；
    氨氮：182.5t/a；



表五、建设项目工程分析
	工艺流程及主要产污环节简述（图示）：

主要工艺及污染工序

   项目的污水处理工艺选择为多段多级AO工艺 + 混凝过滤工艺方案，其工艺流程及产污节点见下图。

[image: image2.jpg]X
5t
B ERX
A B e —
w| BRARHA EMER




图5-1 污水处理厂工艺流程及产污节点图
    G（大气污染物）：污水、污泥处理过程中产生的臭气。

    S（固体废物）：S1：栅渣、S2：沉砂池出渣；S3：污泥。

    N：噪声。

    W：废水。
   5.1、工艺原理

   多段多级AO工艺是建立在成熟的活性污泥法理论基础之上的技术创新，属于改良AAO工艺的一种，是实现污水生物处理“出水高标准、运行低能耗”的新途径。该工艺将生物反应池设置成厌氧区+多级好氧/缺氧区，使生物池形成多级AO串联；采用多段进水技术，将污水分别配入厌氧区、缺氧区的前端，污泥回流到厌氧区，创造了更适合聚磷菌、硝化菌及反硝化菌的生长环境，大大增强了除磷脱氮能力。深度处理方案采用混凝过滤法，本工程深度处理以去除SS为主，同时辅以化学除磷。

    5.2、多段多级AO工艺+混凝过滤工艺操作周期一般可分为三个步骤

（1）反应阶段
多段多级AO生物反应池设置成厌氧区+多级缺氧/好氧区，使生物池形成多级AO串联。

    厌氧段：原污水及回流污泥同时进入本段，为聚磷菌的充分磷释提供一个必要的停留空间和适合的环境条件，从而提高系统除磷能力，同时还可以改善污泥的沉降性能，防止丝状菌的生长，提高系统的稳定性。

    好氧段：在好氧段中，有机物被微生物生化降解，氨氮被硝化成NO3-N。同时聚磷菌进行磷的超量吸收，在排除剩余污泥的过程中被除去，完成生物除磷。充氧设备采用效率高的盘式微孔曝气系统。

   缺氧段：在缺氧段中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将混合液中的大量NO3-N还原为N2释放至空气，达到脱氮的目的。

    (2)沉淀阶段
    经过生物处理的混合液在二沉池中进行泥水分离，同时混合液中的污泥得到浓缩。二沉池使生物处理后的污水进行泥水分离，澄清后的污水进入后续的深度处理段，同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥。

    (3)混凝过滤阶段

    由于出水TP要求小于0.5mg/L，因此需辅以化学除磷工艺。设置混凝处理段，投加絮凝剂进行化学除磷，同时与水中的微小污染物颗粒形成絮体，便于后续的过滤截留。由于出水SS要求小于10mg/L，除优化二级生物处理工艺外，还必须增设过滤工艺。因此，需新建一座悬浮滤料滤池，确保出水SS的达标排放。

    5.3、污泥处置

    瑞丽市第二污水处理厂二沉池排放的剩余污泥和化学除磷污泥，汇入浓缩池进行重力浓缩后，再进入污泥脱水机房，经过厢式板框压滤机进行脱水，脱水后污泥含水率为60%。本工程污泥不进行消化处理，采用重力浓缩、机械脱水，处理后的污泥送垃圾填埋厂统一处置。

    污水处理厂污泥的处理方案包括减量化、稳定化、无害化三种方案。根据本工程的情况，选择减量化方案。瑞丽市第二污水处理厂接纳处理污水为瑞丽市城区生活污水，污水处理厂污泥经过浓缩、脱水后，污泥含水率达到60%，可以满足《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋泥质》（CJ/T249-2007）的基本要求和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》污泥稳定化控制指标。

二、工艺中各单元的作用
    5.1、粗格栅及提升泵房

    粗格栅是用来去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的较粗大悬浮物，并保证后续处理设施能正常运行。

提升泵房是用来将污水提升至一定的高度，以满足后续流程的需要。污水处理厂是将污水一次性提升到设计水位高程后，靠重力流过后续构筑物，进行污水处理。

    5.2、细格栅及旋流沉砂池

    细格栅是用来进一步拦截粗格栅未能去除的较小漂浮物，以免堵塞后续单元的设备和工艺渠道。

   污水中是含有相当数量的砂粒等杂质，为避免后续处理构筑物和机械设备受磨损，避免在后续处理构筑物产生大量沉积，防止对生物处理系统、污泥处理构筑物运行的干扰，必须设置沉砂池。

   5.3、多段多级AO池

   多段多级AO池是污水处理厂的核心构筑物，通过采用多段进水技术，将污水分别配入厌氧区、缺氧区的前端，污泥回流到厌氧区，创造了更适合聚磷菌、硝化菌及反硝化菌的生长环境，大大增强了除磷脱氮能力，并且运行中微生物对污染物进行吸附降解，从而达到降低水中污染物的效果。

   5.4、二沉池

    二沉池的作用是泥水分离，使经过生物处理的混合液澄清，同时对混合液中的污泥进行浓缩。

    5.5、混凝过滤池

    由于出水TP要求小于0.5mg/L，因此需辅以化学除磷工艺。设置混凝处理段，投加絮凝剂进行化学除磷，同时与水中的微小污染物颗粒形成絮体，便于后续的过滤截留。

   5.6、紫外线消毒渠

   城市污水经处理后，水质已经改善，细菌含量也大幅度减少，但仍有存在病原菌的可能。因此，污水排放水体前应进行紫外线消毒，它的特点是消毒效率高，操作简便、易于管理，比二氧化氯、液氯消毒安全，适合现代化污水处理厂的要求。

   5.7、在线监测系统

本污水厂配备有COD自动监控仪、氨氮自动监控仪、超声波明渠流量计、水质自动采样器、数据通讯传输系统、在线式不间断电源。按规定及时对污水厂生产工艺进行水质、水量监测，并做好相关记录，确保污水达标排放。
三、施工期主要污染物来源、排放源强分析

5.1、施工期工艺流程及产污节点  


[image: image3]



图5-2  污水处理厂施工污染工序
    G（大气污染物）：施工过程产生的扬尘、弃土堆场产生的扬尘。

    W（水环境污染物）：施工废水，包含生产废水、生活废水等。

    S（固体废物）：包括废气土石方、建筑垃圾、生活垃圾等。

    N（噪声）：机械噪声、施工噪声等。

   5.2、管网工程施工工艺及施工时序

   （1）截污管网工程施工污染工序

    截污管网工程施工主要由开槽（土石方开挖）、管道基础、下管、土方回填、压实绿化、材料运输、废弃土方运输共七个工序组成，相关工序产污组成的污染工序如图5—3所示。



                                    






 图5-3  排水管网施工污染工序图
    G（大气污染物）：主要为施工扬尘和施工、运输机械尾气。本环评重点关注施工扬尘带来的影响。

    W（水环境污染物）：生产废水、生活废水。

    S（固体废物）：废弃的土方、施工垃圾。

    N（噪声）：施工机械噪声、运输车辆噪声。

   （2）管道施工条件

    本工程不涉及架管铺设，根据地质资料显示，管道沿线无暗滨、暗塘、滑坡、泥石流等不良地质现象，属均匀性地基，总体地质条件良好。
   （3）管道施工方案
    a.开槽

    管道施工作业带的宽度根据现场的地形、地质、施工方法等条件确定，施工作业带的宽度为7～14m，管道全线采用机械开挖为主，人工开挖为辅，对于交通主干道和城区道路的管道施工作业带宽度取下限按7～9m考虑。

   全线开挖土石方沿线临时堆放于管沟一侧，管沟施工开挖断面为梯形断面，顶宽1.60～3.20m，深1.50～2.50m，底宽1.00～2.20m，内坡比1：0.20，临时堆存量为2.33～8.20m3，堆土带宽2～4m，机械施工作业带宽2～3m。管沟施工开挖区占地5.47hm2，施工作业带占地10.79hm2。工程施工结束后，施工作业带根据原土地使用功能采取以下措施，有植被的进行植被恢复如景观树和草坪的种植，地面无植被的恢复原地貌。施工过程中对地表损坏较轻，施工作业带不需进行表土剥离，施工结束后对场地先进适当深翻后即可满足植被恢复要求。

  管道施工及材料运输道路最大限度地利用现有的道路，其设置原则上应能满足施工机械、设备的通行及材料运输的要求，临时施工用伴行道路利用施工作业带即可满足施工要求。

    b管道安装

沟槽底经处理后可安装管道。施工注意要点及注意事项：

    （1）安装时，管口应清理干净，水泥管套在插口上的胶圈应平直、无扭曲，安装后的胶圈应均匀滚动到位；

（2）管子插入时要平行沟槽吊起，吊起时稍离槽底即可，，水泥管要求插口胶圈准确地对入承口内；

（3）安装接口时，顶、拉速度应缓慢，随时检查接口是否均匀，水泥管要随时检查胶圈滚入是否均匀，如不均匀，可用鉴子调整均匀后，再继续顶、拉，使胶圈均匀进入承口;
（4）安装后的管底部应与基础均匀接触，防止产生应力集中现象；

（5）若采用钢丝绳，则伸缩与管子接触处应垫以木板、橡胶板等柔性材料，以保护管子不受钢丝绳破坏;
（6）HDPE管采用热缩带连接或电熔带连接，基础一般采用砂垫层基础，局部地质条件恶劣处仍需设混凝土基础。各段污水管道基础，待地质勘测资料提供后再行确定。
    c.回填

    管道敷设后应立即进行沟槽回填。在管底基础至管顶以上0.5m范围内，必须采用人工回填，严禁机械推土回填；管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时应从管轴线两侧同时均匀进行，并夯实、碾压。

    夯实的工具和方法：人工夯实。手持机械夯实机，振动锤等，在夯实期间，应使管道变形最小，保证压实机械不损坏埋管，工程技术人员应密切控制夯实的质量。管道的回填应在左右对称的情况下回填，不对称的回填，会导致管道偏移。

管道回填后，对于经检测超过许用挠曲值管道，应细心将回填料挖开后，检查管道是否损坏，并进行处理后重新安装。

四、施工期环境影响因素
    瑞丽市第二污水处理厂选址团结大沟南侧、瑞丽市主城区西南部，现有少量植被以及耕地。项目需进行污水处理厂及配套管网的建设。项目施工期主要的污染因素有废气、废水、固体废物和噪声。

（一）、污水处理厂
   1、废气 

    在污水处理厂各构筑物建设时须进行场地平整、地基处理等，才能进行地面建筑，需要运输废土、石、混凝土和建筑材料等。施工扬尘主要产生于土石方运送堆放、挖掘地基、地面建筑结构以及建筑材料的运输和堆放等过程中，扬尘量与施工作业方式及气象条件有密切关系，难以定量。一般来说，干燥及风力大的条件下，扬尘量较大，因此需定期对场地进行洒水抑尘，防止扬尘大量扩散，影响附近群众。
施工和运输机械在运行时会产生一定量的尾气，主要成分为CO、HC化合物、NO2等，呈无组织排放。

   2、噪声

项目施工期间，主要使用挖掘机、搅拌机、推土机等施工机械以及施工材料运输车辆，将会产生一定的噪声污染。项目施工期主要的高噪声设备产生的噪声可达80～90dB(A)，特点为暂时的短期行为，无规律性，一般情况下噪声强度超过GB12532-2011《建筑施工厂界环境噪声排放标准》，通过选择低噪设备、安装减震垫，合理安排施工方案、施工时间及距离衰减等措施进行处理。
   3、废水

(1) 基坑废水

由于本项目设有地下层，基坑深度开挖7m左右，因此基础施工阶段会产生一定量的基坑废水，主要包括基坑涌水和下雨时累积的雨水。类比同类工程得知，项目区地下水埋深较大，一般埋深大于12m，单井一般小于30m3/d，地下水径流模数M=0.59-4.93L/S .Km2，基坑涌水量为10.9m3/d；雨天汇水总计315.77 m3/h，暴雨按连续3小时计算，合约为947.31 m3/d，基坑废水为958.21m3/d。基坑废水中的主要污染物为SS，浓度一般为650～800mg/L，基坑废水经水泵抽入临时沉淀池沉淀后，SS去除率约为60％，沉淀处理后SS浓度降至260～320mg/L，晴天作为混凝土养护用水和项目区洒水降尘，项目区总用地面积383965m2，施工期24个月（旱季16个月），每日洒水降尘2次，按照2L/m2.d，洒水降尘用水量767.93m3，剩余179.38 m3/d作为混凝土养护用水 ，基坑废水可全部消耗完；雨天存储或经沉淀池沉淀后外排。

（2）施工人员生活污水

污水处理厂工程将由专业施工队伍实施，施工过程中将产生一定的施工人员生活废水。由于施工人员主要为附近村民，施工人员均不在项目区内食宿。本项目污水处理厂施工人数以40人计，每人需供水40L/(d·人)计，则每日用水1.6m3/d，排放生活污水量按80%来计约1.28m3/d，主要污染物为CODcr、SS、BOD5等。设临时沉淀池收集生活废水，沉淀处理后，洒水降尘或回用于施工。施工人员使用附近的旱厕。
    污水处理厂施工废水主要来自洗手废水、机械设备等冲洗废水，废水中含有大量的泥砂、少量水泥，SS浓度较高，但量较少。经临时沉淀池沉淀处理后回用于施工场地内洒水降尘不外排。
    4、固体废弃物

施工期的固体废弃物主要是施工人员产生的生活垃圾以及项目施工过程中会产生施工废土石等固体废物。

①生活垃圾

   污水处理厂区施工人数为40人，施工人员均不在项目区食宿。按每人每天0.5kg进行核算，则生活垃圾产生量为20kg/d。此部分垃圾收集在临时垃圾池，定期由环卫部门处理，处置率100%对环境影响较小。

   ②土石方

厂区的建构筑物区：基础土石方开挖量4380m3，表土剥离374m3，回填量12480m3，调往绿化用地区374m3土石方进行回填利用，从合法取土场购入5744m3土石方用于回填。
厂区道路及广场区：基础土石方开挖量356m3，表土剥离161m3，回填量5362m3，调往绿化用地区161m3土石方进行回填利用，从合法取土场购入5007m3土石方用于回填。
厂区绿化用地区：基础土石方开挖量628m3，表土剥离635m3，回填量27668m3（其中6510m3用于表土覆盖），分别从建构筑物区和道路及广场区各调入374m3和161m3用于绿化覆土，从合法取土场购入19359m3，其中21157m3土石方用于场地回填。
厂区共产生土石方挖方6534m3（含表土剥离量1170m3），回填方45510m3（其中6510m3用于表土覆盖，6510m3包括厂区表土剥离量1170m3及外购量5340m3），从建构筑物区和道路及广场区各调入374m3和161m3用于绿化覆土。因此污水处理厂工程共产生土石方挖方98583m3（含表土剥离量1170m3），回填方128693m3（项目区内有鱼塘，需进行大量回填）， 从建构筑物区和道路及广场区各调入374m3和161m3用于绿化覆土，外购土石方30110m3。
    土石方平衡见下表。




	序号

	项目分区

	开挖

	回填

	调入方

	调出方

	外借

	废弃


			基础开挖

	表土剥离

		数量

	来源

	数量

	去向

	数量

	来源

	数量

	去向


	1

	污水处理厂区

	建(构)筑物区

	4380
	374
	12480
	2356
	管网工程区

	374
	厂区绿化用地区绿化覆土　
	5744
	其他项目调用
		　

　

　

　


			厂区道路及广场区

	356
	161
	5363
			161
	厂区绿化用地区绿化覆土　
	5007
			
			绿化用地区

	628
	635
	21157
	535
	建构筑物区和道路及广场区
			19359
			
		小计

	5364
	1170
	39000
					30110
			
	2

	配套管网工程区

	管网工程区

	92049
		89693
			2356
					
		小计

	92049

		89693

								
	合  计

	98583
	128693
	2891
		2891
		30110
			

	表5-5土石方平衡表


	、管道施工

1、粉尘和废气

（1）扬尘

扬尘是施工期最大的大气污染，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘主要是露天堆放一些建筑材料(如沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘在刮风的情况下产生；动力起尘主要是在建材装卸、汽车运输、物料搅拌等过程中因外力作用使空气中有大量悬浮颗粒存在而产生。
a、裸露场地的风力扬尘

项目区域年平均风速为0.9m/s，而扬尘污染一般发生在0.9m/s风速，施工场地起尘量较大主要是在管沟开挖时产生，根据经验，本报告采用西安冶金建筑学院干堆计算公式（Q=4.23×10-4×V4.9×S），其中同时施工扰动面积S＝162600m2，当地平均风速为0.9m/s，扬尘量为0.04g/s，0.14kg/h，施工期半年，起尘时间按4380小时计，则施工期扬尘量为0.61t，适时洒水降尘，降尘率可达70%，排放量为0.18t。扬尘影响范围主要集中在施工现场和运输道路两侧，为无组织排放、持续时间短。

b、车辆行驶的动力起尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75
式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆；

V一汽车速度，km/h；

W一汽车载重量，吨；

P一道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

表5-1　在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  (单位：kg/辆.km)

      清洁程度

车速

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1

5（km/h）

0.051

0.086

0.116

0.144

0.171

0.287

10（km/h）

0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15（km/h）

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20（km/h）

0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

根据云南省内类似的施工现场相关监测资料，其TSP 浓度预计在1.5～3.0mg/m3，在小风与静风情况下，TSP 在100m 范围内影响较大，在大风（﹥5级）情况下，下风向300m 范围内均可能受到影响。当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8-10mg/m3，超过空气质量三级标准。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。

（2）汽车和施工机械设备尾气

汽车和施工机械设备的尾气中的有害气体基本相同，主要含有CO、HC和NOX等有害成分，只是施工机械设备的废气排放量相对汽车要大。污染物排放量大小与混合气的空燃比、发动机的点火时间、进气压力(负荷)、发动机的转速变化有密切联系。根据汽车尾气实测数据统计及相关资料，车辆怠速小于5km/h时，平均耗油量为0.20L/km，即0.017L/min，正常行驶时(车速大于15公里/小时)，平均耗油量为0.25L/km。汽车尾气中CO、NOX、HC的浓度随汽车行驶状况不同而不同。

   2、施工机械尾气 
项目施工机械主要有挖土机、及各型运输车辆。大部分机械使用柴油作为能源，少量使用汽油，这部份机械主要在土石方阶段使用，在主体施工阶段使用的机械一般都是以电为能源，电焊机、电钻等，一般不会产生废气。 
施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、HC、NOx等，其产生量及废气中污染物浓度因其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 
由于项目区施工范围空旷，大气扩散条件相对较好，有利于污染物的稀释扩散，故一般情况下，施工机械和运输车辆产生的尾气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区域的空气环境质量影响不大，加之汽车尾气排放均符合国家标准要求，汽车尾气对区域环境影响较小。
    3、噪声和振动
施工期间产生的噪声具有阶段性、间歇性和不固定性等特点。主要施工机械在不同距离上的噪声值见表5-2。

表5-2    主要施工机械在不同距离上的噪声值

序号

设备名称

噪声值[dB（A）]

5 m

10 m

30 m

50m

100 m

300 m

1

推土机

91

85

76

71

65

55

2

装载机

86

80

71

66

60

50

3

挖掘机

86

80

71

66

60

50

4

混凝土搅拌机

76

70

61

56

50

40

5

载重汽车

86

80

71

66

60

50

6

风钻

96

90

80.5

76

70

60

施工建设单位拟通过采取安装减震垫、设备选型、设置建筑物隔音等措施来降低施工噪声，减小对外环境的影响。此外工作人员平时需要加强施工设备的维护，使施工设备运行在良好状态。夜间（22：00－06：00）禁止有较大噪声产生的施工作业。
   4、废水

    配套管网工程，在管网施工过程中，施工人员为60人，由于管网较长、面广所以管网采取分段同时施工。施工废水主要为施工设备清洁废水，每人每天产生40L/d,每天产生2.4m3,废水按产生量的80%计算，产生量为1.92m3。主要污染因子为SS，直接用于施工场地的洒水降尘。

    5、生活垃圾

    管道施工人数为60人，施工人员不在施工场地食宿。按照没人每天0.5kg进行核算，生活垃圾产生量为30kg/d。此部分生活垃圾统一收集到垃圾桶，定期由瑞丽市环卫部门进行处理，处置率100%对环境影响较小。
（三） 生态环境影响因素

   1、水土流失影响因素
污水管网和污水处理厂造成水土流失的影响主要表现为：工程基建期的场地平整、管道开挖、弃土和材料的堆放等。

根据各项工程活动的特点初步分析，场地平整、管道开挖对原地面及植被造成了扰动和破坏，易诱发水土流失，由于挖填大量的土石方，在强降雨的情况下会形成一定的水土流失。以及在施工过程中，因为机械碾压、人为践踏、施工材料、器具的随意堆放以及施工管理的松懈等原因将可能造成工程建设场地内土地的扰动和损坏。因此，施工期造成的水土流失主要有：建设场地开挖平整、沟槽基础、管网建设等对地表的开挖、扰动或再塑，使地表层植被受到破坏，失去固土防冲的能力，造成的水土流失及弃土和建筑材料的临时堆放受雨水冲刷引起的流失。

2、占据和扰动地表植被及动物

项目占地与施工将破坏施工区域内的地表植被和土壤，直接造成区域内植被面积和生物物种的减少，并将以工程施工和人员活动等方式惊扰周围野生动物。项目区主要经过镇区等地带未穿过林地，施工场地附近只有极少量鸟类和小型爬行动物，施工对其有一定影响。

    3、景观影响

由于施工范围相对较大，场地开挖与建设、产生的扬尘、土石方和建筑材料的堆放等，会造成一定程度的视觉审美污染。

五、运营期污染物排放源强分析

    污水处理厂运营期主要污染物来源于各工段产生的臭气、噪声，格栅、沉砂池产生的栅渣、泥沙及生物处理系统产生的活性污泥。

     1、大气污染物排放源及源强

（1）厨房油烟

    项目定员28人，均在场内就餐。职工食堂厨房灶具燃料用液化气，就餐用油量按每天25g/人计，则日耗油量为0.7kg/d，年耗油量为210kg/a。不同的工况下，油烟气中延期浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83％,在厨房烹饪过程中油烟的挥发量约为食用油使用量的2.85%，则油烟的排放量约为0.02kg/d、6kg/a。炒菜时产生的油烟经抽油烟机处理后外排，为无组织排放。

    （2）恶臭污染物
城市污水处理厂的恶臭成分通常是在厌氧条件下形成的，主要来源为预处理区、水处理区和污泥处理区三部分。

污水经过长距离的管网输送，进入泵站、粗格栅、细格栅、沉砂池等构筑物时，由于水流剧烈湍动或静预曝气，在管网中形成的H2S、NH3等恶臭气体散逸到大气中，成为恶臭源。由于曝气作用，会使活性污泥固有的土腥味和挥发性有机物扩散到大气中，形成强度较小的臭源。在厌氧生物处理单元，由于微生物的厌氧降解作用产生了H2S、NH3和代谢硫醇产物，形成恶臭源。在污泥处理单元，由于污泥中污染物浓度大，污泥中的大量耗氧物质可使其变成厌氧状态，由此发出较强的气味，是污水处理厂中强度最大的恶臭源。臭气来源主要包括粗格栅、细格栅、污泥脱水机房等建、构筑物，硫化氢和氨等物质浓度有超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的浓度限值的风险，需要进行除臭处理。

   并结合本工程的特点，确定采用离子除臭法对厂区污染严重粗格栅、进水泵房、细格栅、旋流沉砂池、脱水机房等建构筑物进行除臭。

    本评价选用恶臭强度表示法进行评价，恶臭强度表示法可较客观反映水质恶臭污染的真实水平，它可直接对现场恶臭强度进行判定，有利于现场监测和及时控制，有关臭气强度对应感知程度见下表：

表5-4  嗅辩有关臭气强度对应感知程度

臭气强度

0

1

2

3

4

5

感知程度

无味

感知阈值

认知阈值

明显感觉

强烈感觉

无法忍受程度

据同类厂的研究资料，成分及性质详见下表：

表5-5  臭气的主要成份、性质

成  份

氨气

甲基硫CH3SH

硫化氢

二甲基硫

三甲胺

臭味性质

刺激性臭味

腐烂洋葱臭味

臭鸡蛋味

腐烂甘蓝臭味

腐烂鱼臭

据我省同类型污水处理厂监测结果，上述臭气中，含量最高的是NH3、其次是H2S，而气味刺激性最强的是CH3SH（甲基硫醇）、其次是H2S。在污泥脱水机房、厌氧消化池等工段，据同类厂实测，产生的恶臭强度高达4～5级(较强或强烈的臭味)。

类比昆明市的第一、第五污水处理厂卫生防护距离都是100m，根据这两个污水处理厂的监测报告，厂界均能达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准要求，经类比，本项目厂界（防护带边缘）废气最高允许排放浓度可以达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准。建议本项目卫生防护距离设为100m。

    2、噪声

污水处理厂噪声源主要为栅渣输送机、潜污泵、砂水分离器、搅拌器、刮泥机、鼓风机、污泥回流泵、剩余污泥泵、污泥浓缩脱水一体机等，其噪声源强见下表：

表5-6  设备机械噪声源强

工艺单元

设备名称

噪声源强

LeqdB(A)

降噪措施

降噪源强

dB(A)

工作

状态

距最近厂界

方位

距离(m)

粗栅格

栅渣输送机

75-85

建筑隔声（15）

65-75

间断

西北方

20

进水泵房

潜污泵

90-100

潜水与厂房隔声

65-75

连续

西北方

20

细栅格

栅渣输送机

75-85

建筑隔声

65-75

间断

西北方

20

沉砂池

砂水分离器

75-85

建筑隔声

60-70

间断

西北方

20

多段多级AO池

鼓风机

90-100

隔声、减振

70-80

连续

西北方

20

污泥池

污泥回流泵

90-100

潜水与建筑隔声

65-75

连续

西南方

72

剩余污泥泵

80-90

潜水与建筑隔声

65-75

间断

西南方

72

浓缩脱水

脱水一体机

90-95

厂房隔声

65-70

间断

东北方

26

    3、废水
    污水处理厂建成运营后，产生的废水主要包括污泥脱水工序产生的生产废水、管理区员工生活污水。

    （1）员工生活污水
    本项目建成后，本项目劳动定员28人，所有员工均在厂内食宿，按每人每天用水100L计算，28名员工总生活用水量为2.8m3/d、924m3/a（一年工作日按330天计）；按用水量80%排放，生活污水产生量约2.24m3/d、739.2m3/a。

生活污水经收集后，进入厂内污水处理系统处理后达标排放。

   （2）污泥脱水工序产生的生产废水

污水处理厂干污泥产生量为8.1m3/d，污泥脱水工序脱水至60%产生的污水量约为3.24 m3/d ，经收集进入污水处理厂粗格栅工段，和污水处理厂进水一起经处理后达标排放。

   4、固体废弃物

   本项目运营期固体废弃物主要为栅渣、沉砂、污泥，除此之外还有少量的生活垃圾。

   (1)粗格栅拦渣
   栅粗格栅拦渣主要为直径大于20mm的杂物，类比同类工程计算得到污水处理厂栅渣量约为0.8kg/d，容重按800kg/m3考虑，栅渣量约0.64t/d。栅渣由输送机送至垃圾小车打包运走至污泥房，然后和脱水污泥一起运至垃圾填埋场填埋处置。

    (2) 细格栅拦渣
    细格栅渣主要为直径大于5mm的杂物，类比同类工程得到污水处理厂栅渣量约为1.2kg/d，容重按800kg/m3考虑，栅渣量约0.96t/d。栅渣由栅网截留迅速排出，进行压榨、脱水后，由输送机送至垃圾小车，打包运走和脱水污泥一起运至垃圾填埋场填埋处置。

    (3) 沉砂池沉砂
进水量为2万m3/d，沉砂量为0.08L/m3，容重按1700kg/m3考虑，污水处理厂沉砂量约2.72m3/d，沉砂量约0.1t/d。沉砂暂时堆放在污泥房，然后和脱水污泥一起运至垃圾填埋场填埋处置。

（4）剩余污泥

污水处理厂的剩余污泥绝干量为2.9吨/天，化学污泥绝干量为0.33吨/天，混合后的污泥量为359m3/d（含水率99.1%），浓缩后污泥量为108m3/d（含水率97%），脱水后泥饼量8.1 m3/d（含水率60%），则污泥量送垃圾填埋场填埋处置。

（5）生活垃圾

本项目劳动定员28人，厂区人员在厂内就餐。生活垃圾以每人每天0.8kg进行核算，则生活垃圾产生量为22.4kg/d，年产生量为7.4t/a，生活垃圾先收集堆放在生活垃圾房，然后由瑞丽市环卫部门进行处理，对环境影响小。

本项目的栅渣量和污泥产生量见下表

表5-6  栅渣量与污泥产生量一览表
编号

项目

产生量（m3/d）

产生量（t/d）

备注

1

粗栅渣量

0.8

0.64

0.02 m3/103 m3
2

细栅渣量

1.2

0.96

0.08 m3/103 m3
3

沉砂量

2.72

0.1

0.03m3/103 m3
4

剩余污泥绝干量

/

6.23

/
5

化学污泥绝干量

/

0.26

/
6

污泥量

     359

13.1

含水率99.1％

7

浓缩后污泥量

108

/

含水率97％

8

脱水后泥饼量

8.1

    3.0

含水率60％

本项目运营过程中产生的栅渣1.28kg/d，0.46t/a；沉砂量为0.6m3/d，污泥产生量为359m3/d。采用机械浓缩脱水设备可保证剩余污泥含水率小于60％，剩余污泥量相对较少，该项措施满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中对污泥含水率小于80％的要求，污泥脱水后填埋处理。


表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	大

气

污

染

物
	施

工

期
	施工现场
	粉（扬）尘
	/
	难以定量
	/
	少量

	
	
	
	燃油机械和运输车辆废气
	/
	少量
	/
	少量

	
	运

营

期
	污泥堆棚、

污泥脱水机房
	臭气

氨气

硫化氢

甲烷
	污泥堆棚、污泥脱水机房附近：恶臭强度：4～5级(强烈感觉、无法忍受程度)
	厂界最高允许排放浓度：

氨：1.5mg/m3；

硫化氢：0.06mg/m3；

臭气浓度（无量纲）：20；

甲烷（厂区最高体积浓度）：1%

	水

污

染

物
	施

工

期
	施工现场
	建筑施工废水
	/
	少量
	/
	少量

	
	
	
	生活污水
	/
	3.2 m3/d
	/
	3.2m3/d

	
	运

营

期
	污泥脱水
	废水
	/
	108 m3/d
	/
	0

	
	
	生活污水
	废水
	/
	2.24m3/d
	/
	0

	固

体

废

弃

物
	施

工

期
	施工现场
	生活垃圾
	/
	52.4kg/d
	/
	0

	
	
	
	土石方
	/
	98583m3
	/
	0

	
	运

营

期
	格栅
	栅渣
	/
	1.6t/d
	/
	0

	
	
	沉砂池
	沉砂量
	/
	0.1t/d
	/
	0

	
	
	污泥房
	污泥量
	/
	108t/d
	/
	0

	
	
	生活区
	生活垃圾
	/
	16.8kg/d
	/
	0

	噪声
	施

工

期


	施工现场
	突发性和间歇性噪声
	80-95dB(A)
	达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》2级标准

	
	运

营

期


	潜污泵、吸砂机、砂水分离器、回流污泥泵、剩余污泥泵、鼓风机、带式压滤机、皮带运输机


	75-100dB(A)
	达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中的2类标准

	其他
	无

	主要生态影响

本工程对生态环境的影响主要是施工期，开挖土方和填方会加剧水土流失量，项目区无原生植被，生态恢复能力较弱。施工期进行土方开挖活动，如不采取措施，对环境造成一定影响。另外，施工期部分地表裸露，建筑物尚未完工，对景观有一定影响。但由于施工期较短，本项目水土流失不大，随着施工的结束，水土流失量将大大减少。

项目管道挖埋过程中没有发现国家和云南省规定保护的野生植物及古树名木，项目对植被破坏较少。项目区范围内人类活动较多，原有动物种类较少，只有少量的爬行和鸟类，也不是国家和省级重点保护动物的迁徙通道，工程对野生动物的影响不大，施工对水生生物没有影响。项目管线深埋在地下，地面只有检查井，项目不会对该地区的景观风貌产生大的影响。
     截污干管开挖铺设时会对铺设点植被有一定影响，截污干管开挖铺设后需按开挖前原貌进行恢复，并尽可能地进行绿化。污水处理厂的生态影响主要表现在建设过程中对土地进行开挖平整时对厂址周边的灌木丛及毛竹带来一定影响，其影响主要表现在水土流失方面。因此，项目需对项目周边环境进行相应的水保措施处理。本项目对该地生态环境造成负面影响较小。

    在预测时段内可能造成的水土流失量为1546.37t，新增水土流失量1509.85t。水土流失危害主要对项目区及周边的土地资源、生态环境、社会环境安全运营带来影响。




表七、环境影响分析

	一、 建设项目与相关规划和产业技术政策的相符性

   7.1规划符合性

   （1）根据国家环保部、发展改革委制定的《国家环境保护“十二五”规划》，“到2015年，全国新增城镇污水管网约16万公里，新增污水日处理能力4200万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，污水处理设施负荷率提高到80%以上，城市污水处理率达到85%”，本项目运营过程中城市污水处理率达85%以上，因此，项目的建设符合国家环保部的要求。
（2）根据《云南省十二五规划纲要》，“到2015年，中心城市和重点镇、特色小镇供水普及率分别达95%和70%；县城及以上城市污水集中处理率达到80%”，因此项目符合云南省十二五规划纲要。

（3）根据云南省环境保护“十二五”规划，继续实施“县县”建设污水处理厂工程，推进重点流域和地区建制镇生活污水处理厂（站）建设工程，使污水处理设施负荷率提高到80%以上，全省城镇污水处理率达到85%以上。项目属于节能减排的市政设施，符合云南省环境保护“十二五”规划要求。

（4）根据《德宏州城市建设管理“十二五”规划》，“到2015年，力争完成芒市市、瑞丽市2个生态县市创建工作，城市人均绿地面积达到8m2，城市生活污水集中处理率达到80%”，因此，项目符合德宏州城市建设管理“十二五”规划。

   7.2 选址符合性

根据瑞丽市国民经济与社会发展“十二五”规划纲要，提升和完善市政基础设施，该项目为瑞丽市第二污水处理厂，厂址位于瑞丽市勐卯镇广拉村民小组，位于瑞丽江以北、环城西路以西、水源大道以南、凤凰路以东。项目由污水处理厂区和管网配套厂区两部分组成。项目区没有工矿企业，环境质量状况良好。
据瑞丽市国土资源局证明，瑞丽市第二污水处理厂建设用地属市政基础设施建设用地。

据瑞丽市住房和城乡建设局建设用地规划许可证（地字第533102201300023号），本用地项目符合城乡规划要求。

据瑞丽市住房和城乡建设局建设项目选址意见书（地字第533102201300015号），本用地项目符合城乡规划要求。

据瑞丽市人民政府水利局证明，瑞丽市第二污水处理厂及配套管网工程建设项目选址不在瑞丽江堤红线范围内。

据德宏州国土资源局（德矿压备【2014】6号）关于瑞丽市第二污水处理厂及配套管网工程建设项目用地不压覆矿产资源的备案证明，拟建项目用地范围内目前无矿业权设置，也未压覆已探明矿产资源。

根据瑞丽市城乡总体规划（2011-2030），项目周边土地为公共绿地，村镇建设用地在拟建场址外500m左右，村镇建设用地严格按照瑞丽城乡总体规划实施，因此项目选址符合城市总体规划。

    7.3 产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录(2011版2013年修订本)》(国家发改委令第21号)，项目为减排市政设施建设，属于鼓励类第三十八类“环境保护与资源节约综合利用”中的第15类“三废”综合利用及治理工程。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

    7.4总图布置合理性分析

项目总体布置合理、布局紧凑，构筑物布置有序、间距合理；项目的功能分区较为明确，污水处理区布置于中心偏西方向，污泥处置区位于东北方向，为厂区侧下方向。管理区布置于东部，厂址所在地夏季主导风向为西南风，管理区处于上风向，臭气对员工影响不大；广拉一社处在主导风向的下侧方向，广拉二社处在主导风向的侧上风向，对周围的居民影响不大。污水处理走向较为明确、简洁。综上所述，项目的总图布置合理可行。

    7.5管网布置的合理性分析

根据设计资料，管网在东北—西南方向上设置污水主干管，东南方向和西北方向的污水分别由两侧汇入污水主干管，由主干管汇入污水处理厂。根据对瑞丽城区的地形分析、路网分析，以及通过现场反复踏勘，瑞丽市的地势为北高南低，东高西低，勐卯镇广拉村为地势相对较低的地方，能实现重力自流。管网充分照顾各地块污水收集，且铺设在道路下，除道路外不破坏现有地面建筑物。管网布置是合理的。

管网建成后，能收集到服务范围内95%的生活废水，即能收集到38350m3/d的废水，管网与污水处理厂的配套率可以达到90%以上。

施工期环境影响简要分析
（一）污水处理厂区环境影响分析
   1、废气影响
   （1）扬尘

施工期场地的开挖、平整、构筑物的建设及建筑材料的运输、卸倒、砂石料对方都会产生地面扬尘，扬尘属无组织排放，其排放量与气象条件及施工内容、方式密切相关。一般情况下，扬尘的粒径较大，在较短时间内，以扬尘点为中心约50-150m左右范围内就能大部分沉降，300m外的地区可以达GB3095-96《环境空气质量标准》二级标准。污水处理厂下风向300m内没有人群居住，扬尘影响较小；敏感点广拉二社散户（1户、厂址西方100m）处于侧风向，扬尘对人群的影响较小。

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将TSP污染距离缩小到20～50m范围。

表7-2   施工场地洒水抑尘试验结果

距离(m)

5

20

50

100

TSP小时平均

浓度、mg/m3

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒  水

2.01

1.40

0.67

0.60

根据施工期无组织排放颗粒物执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2中颗粒物≤1.0 mg/m3，距离项目较近的保护目标是广拉二社由于位于项目区上风向，因此施工粉尘对其产生的影响较小。对施工期扬尘拟采取的措施：

    ① 加强管理，建筑材料轻装倾卸；

   ② 施工场地、施工道路的扬尘可以采取洒水降尘；

   ③ 在污水厂施工现场设置围墙、靠近敏感点管道施工，设围挡。
   ④ 临时性用地施工完成后应尽快恢复植被，防止水土流失；

   ⑤ 提高工作效率，缩短工期。
（2）机械运输废气对环境的影响

污水处理厂区在施工和运输机械会运行时会产生一定量的尾气，主要成分为CO、HC化合物、NO2等，呈无组织排放。由于项目所在地大气扩散条件较好，易被稀释，且施工区无居民点，影响仅局限于施工现场，对周围环境影响较小。

    2、水环境影响

   （1）施工废水

项目区的废水包括施工人员的少量生活污水和施工产生的施工废水。项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是结构阶段，结构阶段混凝土养护排水。施工时产生的废水含大量泥沙、水泥等，施工废水的产生量与施工方式有关，产生量难于估算。施工废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地内洒水降尘，不外排。对地表水环境影响较小。

生活污水

项目污水处理厂施工人员生活废水约为2.24m3/d。施工人员的生活废水主要为施工人员的洗手废水，废水中污染物为 CODcr、氨氮、磷酸盐及悬浮物等，经临时沉淀池沉淀后洒水降尘。施工人员使用附近的旱厕，对施工场地无影响。施工期生活污水对地表水环境影响较小。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   3、固废

   固体废弃物主要是施工人员产生的生活垃圾以及项目施工过程中会产生施工废土石等固体废物。

   污水处理厂区施工人员产生的生活垃圾量为20kg/d，此部分垃圾统一收集在临时垃圾池，然后定期由环卫部门运走处理，处置率100%对环境影响较小。
   污水处理厂工程共产生土石方挖方98583m3（含表土剥离量1170m3），回填方128693m3（项目区为鱼塘），从建构筑物区和道路及广场区各调入374m3和161m3用于绿化覆土，外购土石方30110m3。所以无废土石方产生，所以对周围环境无影响。

    综上所述，生活垃圾经瑞丽市环卫部门统一处理，无废土石方产生，所以固体废物对周围居民环境无影响。

    4、噪声

    污水处理厂建设期间由于施工机械的运作会产生噪声,对环境造成一定影响。项目污水厂址周围200m内没有人群聚居区，对噪声采取以下措施：
    （1）加快施工进度，合理安排工期。施工期间精心组织施工，避免对居民休息造成不利影响。禁止夜间（晚22点至早晨6点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

    （2）在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。

（3）选用低噪声设备，隔声降噪；

（4）靠近敏感点管道施工设临时隔声屏障。

采取以上措施后，项目在施工期对周围居民区影响较小。
（二）管网施工期影响分析

1、大气环境影响分析

大气污染物主要是管沟开挖、车辆运输等产生的悬浮微粒和施工粉尘，据同类工地调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达5-30mg/m3，一般在下风向200m处才可达1.0mg/m3。本项目裸露地面和运输扬尘，采取适时洒水等措施，扬尘量可减少70%。

本项目施工机械主要有发电机、空压机、风钻、挖掘机、装载机、压路机及各型运输车辆。大部份机械使用柴油作为能源，少量使用汽油，是主要的废气来源。

施工机械废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，地面风速较大，大气扩散条件相对较好，对环境空气的影响不大。

安装阶段使用的机械以电为能源，如混凝土搅拌机等，不会产生废气。热熔焊机和电焊机产生废气很小，但发电机产生废气较多，只是焊接时间不长，影响时间有限。

进入瑞丽市城区的施工，扬尘对住宅、道路行人等有一定影响，因此，应采取相应的措施减少对关心点的影响。废气治理主要对策有：

（1）施工期中严格按照文明施工的相关条款执行。

（2）若现场搅拌混凝土应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；搅拌时要有喷雾降尘措施；对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，袋装水泥搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。

（3）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的废土要集中堆放，及时回填，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。废石要提前联系需要的单位，及时清运。

（4）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗和清理轮胎，定时洒水降尘，以减少运输过程中的扬尘。

（5）靠近施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。

通过以上措施，特别是适时洒水降尘和清扫，则扬尘对环境影响不大。

（2）机械运输废气对环境的影响

管道在施工和运输机械会运行时会产生一定量的尾气，主要成分为CO、HC化合物、NO2等，呈无组织排放。管道施工车辆建议在早上6:00-7：00运输材料，首先是避开早晚班的高峰期，同时在这一时段，车流量较少，所产生的废气对周围环境影响不大，运输车辆严格选择车辆排放量较小的运输同时对运输汽车进行养护维修。

综上所述，管道在施工期的扬尘采取以上措施，同时对机械运输采取上述措施，管道施工队周围居民的环境影响不大，且施工期结束，环境影响随之消失。

   2、水环境影响

  （1）施工废水

    施工期间水污染物主要有施工机械清洗、混凝土养护等及降雨对地面的冲刷带走的雨污水及泥水，主要污染物为SS、CODcr、石油类等，根据施工活动的不同，在施工场地适宜的位置（排水下游）建多个沉淀池（1m×1m×1m）。施工物料堆场地面硬化处理，并做好遮盖工作，防止降雨对其冲刷。施工时产生的设备冲洗水等未经处理不得随意排放，排入沉砂池，经沉淀后用于降尘及施工，采取以上措施后，废水不外排，对地表水环境影响很小。施工人员虽然很多，最多时达到1000多人，分散施工，均不在施工现场食宿，因此施工现场无生活废水。
本项目管线经过益谷河和多处小河沟，由于施工期处于干旱季节，益谷河河水很少，流速很慢，流量小于0.5m3/s，而本项目使用的钢管直径800mm，设计流量为0.97m3/s，因此围堰后可采用钢管排水，管道埋设后河底碾压恢复原状，水土流失很少。施工后恢复原有地貌，对环境影响很小。

（2）生活污水

    项目污水处理厂施工人员生活废水约为1.92m3/d。施工人员的生活废水主要为施工人员的洗手废水，废水中污染物为 SS全部用于施工产地的洒水降尘，废水无外排。
   3、固废

   管道施工人数为60人，施工人员不在施工场地食宿。按照没人每天0.5kg进行核算，生活垃圾产生量为30kg/d 。产生的生活垃圾放置在城市生活垃圾桶，然后由环卫部门统一处理。

管网工程共产生土石方挖方92049m3，回填方89693m3，调出2356m3用于污水厂构筑物的回填。因此无废土石方产生，对环境基本无影响。

   4、噪声    

施工期使用的施工机械主要有风钻、推土机、挖掘机、装载机、汽车吊等。单一施工机械施工时，除了风钻，其他设备昼间40m以外，夜间300m以外可满足GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》要求。但由于计算时仅考虑了理论上的距离衰减，实际上噪声传播还与空气湿度、沿途遮挡等因素有关，计算值比实际值大；另一方面施工时又不仅是一台机械在作业，多台机械一起施工时，噪声又有叠加作用，总体上看与上述的估计结果相近。表明项目施工期间，对声环境会造成不利影响。运输汽车噪声对进入现场的道路沿线的居民影响也较大。在此期间施工噪声扰民情况将一直存在；但在施工结束后，噪声对周围环境的影响消失。风钻作业主要在沟底，工作时间短，噪声影响有限。

项目管线经过一些村庄，特别是进入瑞丽市城区后，噪声对环境有一定影响，因此应采取以下措施。

   （1）夜间（22:00至06:00）禁止高噪声设备施工，若因工程连续性需要夜间施工，必须到环保部门办理相关手续，批准后方可进行。

   （2）严格按照施工噪声管理的有关规定，加强施工管理，合理安排作业时间，缩短工期。禁止产生环境噪声污染的建筑施工作业。

   （3）做好周边住户的工作，贴出告示，取得受影响单位的有效配合，白天施工尽量减少高噪声设备同时运行，合理安排工期，夜间停止高噪声设备的运行。
   （4）噪声大的机械靠近关心点施工，需在靠近一侧设隔音围护，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；

   （5）应加强车辆管理，建材等运输在白天进行，并控制车辆鸣笛。

采取以上措施后，施工噪声对周围关心点的影响较小。
    5、生态环境影响

厂址目前为鱼塘，生态系统为水生生态系统，生物物种较少，无原生植被和国家保护的珍稀植物。在污水处理厂建设过程中将进行绿化，可对植被占用进行补偿，因此建设项目对植被的影响有限。

管网工程占地属于临时占地，据现场调查，管网沿线主要为街道，涉及少量农田。建设过程中挖方的临时堆放会对农田造成一定的影响，通过设置彩钢瓦临时挡护可有效的解决土方堆积易引起的扬尘、水土流失现象，土方对周围农田的影响较小。此外，建设过程中造成植被的暂时消失，会对生态环境造成一定的影响，沿岸的植被不涉及国家和省级重点保护野生动植物种类。管网的分段施工，应及时清理回填覆盖，并恢复植被，因影响程度小、影响时段短，通过施工结束后对植被的恢复可降低建设对环境的影响，管网的建设对环境的影响较小。

    6、水土流失

   施工前期在基础开挖阶段，将铲除区内地表植被，对区内植被产生不利影响，施工期对植被的破坏不可避免，因此将造成项目区表土裸露，在土方的开挖、可利用弃土的堆置保存、低凹地段填方等，将改变原有的地形地貌，产生土壤侵蚀，施工期区域水土流失的增加不可避免。

污水处理厂施工后期按项目规划进行绿化，采取集中绿化和分散绿化相结合的绿化方式，以草坪、花卉、林木形成厂区绿化系统。
污水处理厂开挖产生的土石方，及时清运，雨天时采取覆盖措施防制水土流失，减少对鱼塘的环境影响。管网开挖产生的土石方，也应及时清运，尽量减少雨季施工，

雨天时采取覆盖措施防制水土流失，降低对环境的影响。

    7、对交通和人群活动的影响

管网施工的过程中会对交通造成一定影响，主要表现在临时占地对交通的阻隔、延长车辆通过路段的时间，因此管网施工时应分段实施，避免因施工范围过大，施工时间过长而影响交通，建议管网的分段施工应先和交通部门协调，合理安排好施工进度、施工时间，对于交通繁忙的道路应设计临时便道供行人行走，避免人流、车流争道，同时设置必要交通警示标志和安排专人指挥交通，并尽可能在短的时间内完成开挖、排管、回填工作，确保行车和行人的交通安全。在工段施工1天前公告附近居民和单位。在居民出入地张贴写有施工原因及时间的告示，作好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人员的监督。通过以上措施的实施，能有效的减小管网施工带来的交通影响。

	三、运营期环境影响分析

   1、地表水环境影响

(1)生活废水

    本项目建成后，本项目劳动定员28人，所有员工均在厂内食宿，按每人每天用水100L计算，28名员工总生活用水量为2.8m3/d、924m3/a（一年工作日按330天计）；按用水量80%排放，生活污水产生量约2.24m3/d、739.2m3/a。

生活污水经收集后，进入化粪池处理达标后进入污水处理系统与污水处理厂进水一起经处理后达标排放。

2、污泥脱水工序产生的生产废水

    污水处理厂干污泥产生量为8.1m3/d，污泥脱水工序脱水至60%产生的污水量约为3.24 m3/d ，经收集进入污水处理厂粗格栅工段，和污水处理厂进水一起经处理后达标排放。
    3、大气环境影响分析
污水处理厂恶臭产生源主要为污水泵房、生化反应池、及污泥脱水机房。恶臭的成分主要为氨气（NH3）、甲基硫醇（CH3SH）、硫化氢（H2S）、二甲基硫[(CH3)2S]、三甲胺[(CH3)3N]。并结合本工程的特点，确定采用离子除臭法对厂区污染严重粗格栅、进水泵房、细格栅、旋流沉砂池、脱水机房等建构筑物进行除臭。设备采用高能离子除臭器。通过气体收集器将污染空间的气体收集至高能离子反应器处理后，经风管运送至高能离子反应器进行处理，处理后经风机达标排放。厂区周围增加绿化面积，增加绿化带的布设，既美化环境又可以减少恶臭对周围环境的影响。

空气在通过高能离子发生装置时，氧气分子受到经过发生装置发射出的高能量电子碰撞而形成分别带有正、负电荷的氧离子。这些正、负氧离子具有较强的活动性，在一系列反应后，将含C、H、S元素的化合物最终形成小分子化合物CO2、H2O 、SO2，无二次污染物产生；并且还能有效地破坏空气中细菌的生存环境，降低室内空气中的细菌浓度；离子在与空气中微小固体颗粒碰撞后，使颗粒荷电并产生凝聚效应，使得传统过滤方式不能捕捉的且对人体有害的微小颗粒变成可以捕集或靠自身重力而沉降下来，达到净化空气的目的。 

    4、固体废物环境影响分析
污水处理厂外排的固体废弃物主要是格栅渣、沉渣及剩余污泥。栅渣、沉砂量为1.7m3/d，运至垃圾填埋场填埋处置；污泥经过脱水后为8.1m3/d（含水率60%），运至垃圾填埋场填埋处置；生活垃圾产生量为22.4kg/d，年产生量为7.4t/a，生活垃圾委托环卫站进行处理，环境影响较小。
    5、声环境影响分析
根据类比调查，污水处理厂运行时主要噪声源强75~100dB(A)，采取降噪措施后，源强下降至60~80dB(A)。

污水处理厂各噪声源呈零散分布，相对厂界和外部环境为点声源，传播至厂界的噪声是各种设备噪声的叠加。按点声源衰减模式，对污水处理厂运营期厂界噪声进行预测，公式如下：

Lp=Lp0-20lg(rp/r0)-△L

式中：Lp-   预测声级值，dB(A)；

Lp0-  参考位置，r0处的声级值 dB(A)；

rp-    预测点与声源之间的距离，m；

r0-   参考声级与点声源间的距离，m；

△L- 附加衰减量。

厂区内各污水处理设施和周边所种植的树木对噪声有一定的屏障作用，因此附加衰减量取1dB(A)。

根据污水厂各方位主要噪声源位置及其距厂界的最近距离，预测结果见下表：

表7-5   厂界噪声影响预测结果     单位：dB(A)
噪声源

鼓风机

砂水分离器
栅渣输送机

污泥泵

降噪源强dB(A)

80

70

70

60

75

65

70

60

距最近

厂界

方位

E

W

W

W

距离(m)

10

11

11

12

贡献值

dB(A)

59

49

48.2

38.2

53.2

43.2

47.4

37.4

Ⅱ类标准限值

昼间：60dB(A)，夜间50dB(A)

由以上预测分析可知，通过一系列降噪的措施后，噪声源强最大的鼓风机源强可以达到49~59 dB(A)之间，类比昆明市第五污水处理厂竣工验收报告，源强80~95 dB(A) 之间的鼓风机、污水泵、污泥泵在采取了降噪措施后厂界可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准要求。因此，经类比本项目厂界噪声可达标。

    6、管道泄露

管网营运期产生的环境影响主要为管道泄露或爆裂产生的影响。项目废水为利用高差自流，压力低。采用的HDPE管强度高，发生管道泄露或爆裂的可能性很小。同时项目安装后进行闭水试验，发现问题及时处理。

项目设置了个检查井，施工时基础要做好，要求地基稳固，防止出现不均匀沉降产生裂纹，另外还需内粉防水砂浆，确保不渗漏。运行过程中随时进行检查，发现问题及时停止排水进行处理。
四、环境风险分析

针对污水处理厂出水水质超标、暴极端天气因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏长时间急暴雨造成污水厂水质超标以及化学药品泄漏3类事件，根据污水厂生产特点，营运特性，特编制了本应急预案，在事故中，将环境、经济以及生命损失降至最低。
为了在突发环境污染事故发生后及时予以控制，防止事故蔓延，有效地组织抢险和救助，将事故危害降到最低，同时警戒企业防微杜渐。以实现一旦有环境污染事故发生，企业即可按照本应急预案所提出的程序和操作方法，紧张有序的实施救援，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，保护生态环境。

1、编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国水污染防治法》

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境保护法》

（4）《工作场所安全使用化学品规定》

（5）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》

（6）《危险化学品安全管理条例》

（7）《中华人民共和国安全生产法》

（8）《国家突发公共事件总体应急预案》

（9）《国家突发环境事件应急预案》

（10）《关于全面加强应急管理工作的意见》

（11）《危险化学品事故灾难应急预案》

（12）《中华人民共和国突发事件应对法》

（13）《国家危险废物名录》

（14）《危险化学品重大危险源辨识》

（15）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》

    2、应急处理原则

污水处理厂需要保证运行正常，一旦长时间停产，用于污水处理厂的微生物将大量窒息死亡，正常的生产工艺过程遭到破坏，必须花费一定的时间对微生物进行培养和驯化，从而造成较大经济损失并导致大量污水直排，直接威胁外部生态环境，所以污水处理厂应急预案所提措施应遵循以下前提：

（1）加强运行管理，保证污水处理厂运行正常，禁止污水直排。

（2）及时掌握污水处理厂供电信息保证正常电力供应，完善电力设施管理，保证双回路供电正常运行。

（3）加强污水处理设施的日常维护，避免故障的发生。
    3、应急处理

   污水处理厂需要保证运行正常，一旦长时间停产，用于污水处理厂的微生物将大量窒息死亡，正常的生产工艺过程遭到破坏，必须花费一定的时间对微生物进行培养和驯化，从而造成较大经济损失并导致大量污水直排，直接威胁外部生态环境，所以污水处理厂应急预案所提措施应加强运行管理，保证污水处理厂运行正常，禁止污水直排，加强污水处理设施的日常维护，避免故障的发生。为确保污水事故排放时污水能够得到暂存而不进入附近地表水体，环评要求在厂区内修建一座事故水池。事故池容积按远期规模的2h污水量进行设计，事故池其有效容积不小于1700m3，从而确保污水泄漏事故时能够收集2h的污水泄漏量，保证设备检修时间。

企业潜在的危险事故和分级

依据上面的环境危险性分析和分级界定，汇总企业可能存在的环境危险类型、危险表现形式、危险分级以及危害，汇总于下表 。

 
               企业环境事件具体情况表

危险

环节

危险表现形式

监控

分级

危害

设

施

设

备

水量大幅减少，引起微生物死亡，处理效率降低，超标排放。

各岗位设置专人负责，定期巡检设备，定期维护，并记录运行管理情况，与当地供电部门保持沟通 

较大/重大

设备故障及废水处理水量发生变化导致废水超标排放，污染地表水，影响渔业生产。

停电导致设备无法运行

较/重/特大

水泵、加药、曝气池设备发生故障

一般/较/重大

暴雨大风极端气温等气象因素

暴雨雨量超过污水处理厂设计值，就有可能发生废水满溢排放事故，造成下游生态环境污染。

各岗位设置专人负责，在极端天气条件下，加大关键部位的巡检频率，注意管道、阀门的保温、防冻。

较/重/特大

污染地表水，影响渔业生产。

高温天气，生产人员可能发生中暑、操作失误等；低温天气可能会使室外设施设备和管线冻裂、破裂，从而导致废水直接排放，污染周边环境，极端天气引起微生物死亡或变异，有可能造成出水不能稳定达标。

较/重大

运输

化学药品运输过程泄漏。

由有资质的化学品运输公司负责运输

一般/较大

污染地表水，土壤,影响生态环境

出水水质超标

进水水质异常

各岗位设置专人负责，定期巡检水区，做好应急防护措施，配备必要的应急设备和物资。

较/重/特大

污染地表水（瑞丽江），严重时影响下游生态环境。

活性污泥膨胀或解体

较/重/特大

二沉池异常

较/重/特大

    5、应急准备措施 

    应急抢险必须要有一定的资金、物资、人员、通讯顺畅等方方面面的保障。保障措施到位是抢险救援快速准确实现的基本条件。本企业的应急保障措施主要有：通讯与信息保障、资金保障、人力资源及技术保障和物资装备保障等四个方面。

    （1）通讯与信息保障

信息的及时传递对应急抢险顺利进行是非常必要的，因此，企业必须做好通信与信息的保障工作。

通讯与信息保障主要由安全保卫队负责，要建立通信系统维护以及信息采集等制度，明确参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯录，配备必要的有线、无线通信器材（如手机、有线电话等），确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

   （2）资金保障

企业应做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备。主要由环境应急工作领导小组负责组织储备。应急经费按《财政应急保障预案》规定纳入每年的企业预算，装备量应严格按《财政应急保障预案》比例执行，确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需。（包括物资以及受灾人员的妥善安置等）。

   （3）人力资源及技术保障

企业要依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立应急救援专业队伍。包括：抢险救援队、物资保障队、环境监测队、疏散隔离队、医疗救护队和善后处理队等专业救援队伍，配备先进技术装备，并明确各专业救援队伍的具体职责和任务，定期对各救援队伍进行专业培训、演习。以便在发生环境污染事故时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。结合企业实际情况本企业设置有抢险救援队、物资保障队、环境监测队、疏散隔离及安全保卫队和医疗救护队等专业救援队伍，并定期开展应急演习及演练活动。

   (4) 物资装备保障

   应急物资装备保质保量的储备和供应是应急抢险顺利进行的基础保障，本企业主要由生产办公室及物资保障队负责该项工作，企业应设应急专业物资装备储备，设专门的应急物资储备仓库，建立应急物资装备管理条例，做好物资装备储备工作。

    6、计划停电及临时停电造成的环境危险性分析

    区域计划停电或临时停电导致污水处理厂设备停止运行，尤其长时间停产事故，泵机无法运行，污水在调节池内满溢后直接排放，导致废水超标排放。因此为防止突然停电时给企业造成突发事件，企业应配备双电源或必要的临时发电装置。得知停电计划或发现临时停电时，应急小组应及时向当地环保部门汇报，并在事故处理过程中随时与供电部门及当地环保部门联系。如属于计划停电，应保持停电信息与各污水泵站进行沟通，停电前，开启排水设备将管道内污水降至最低水平，以充分利用管网容积储水，送电后，立即开启水泵，通知泵站进水，恢复生产，同时，根据停电时间的长短及污水厂调节池、管网情况确定能够容纳停电期间入厂得污水，如不能，及时通知当地环保部门，提高排水污水厂企业的排污标准，实现达标排放。

临时停电应采取以下措施

当现场人员发现电力故障造成停电，发现人员应：

① 立即上报：现场发现人员立即向当班负责人报告，当班负责人根据停电维修严重程度和波及范围在5分钟内向公司应急领导小组报告，由应急指挥长决定启动Ⅲ级响应和Ⅲ级应急预案（由应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作），根据事态发展情况，决定是否上报当地政府和自来水公司；接到报告后自来水公司根据事态的进一步发展，决定是否启动Ⅱ级响应和Ⅱ级应急预案。

② 现场处置：积极组织力量维修，启动备用发电机组，并立即与电力部门取得联系。

③ 环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

④ 事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。

    7、污水处理厂发生故障造成的环境危险

主要是污水处理厂设备发生故障或设备大修而无备用设备，或备用设备无法启用，将导致进场废水得不到处理从而引起超标排放，处理水池管道渗漏、堵塞也会引起污水超标排放的环境风险。当出现设备故障及大修而无备用设备或备用设备无法启用等情况时，要及时与应急领导小组联系，确定大修时间，采取相关措施在大修期间存放污水，防止外排。在调节池与外排渠道间设置闸板，故障时及时关闭闸板，污水临时存放在调节池内，待事故排除后，再将污水重新提升至污水处理厂。同时，根据大修时间的长短、管网情况确定能否容纳大修期间入场的污水，如若不能则及时通知环保部门，提高排入污水处理厂企业的排放标准，确保达标排放。
    8、出水水质超标引起的环境危险性分析

出水水质是验证污水处理厂是否正常运行的重要指标，污水处理厂出水水质超标将瑞丽江水质造成严重的危害，如果影响是短期的，通过瑞丽江的稀释、自然净化等作用后，危害会逐步减小，如果是长期的，将严重污染排入瑞丽江，造成严重的经济和环境损失，甚至引起国际纠纷。

   9、预防措施

    生产过程中的危险预防措施：

①配备合格的水电工作人员和备用发电机组，认真落实工作人员责任制，经常对供水、供电设备进行检查和维护，对机械设备执行定期检修。

②污水处理厂进出水水质执行定期监测制度，了解水厂进出水水质情况，防止污水水质水量波动影响水厂正常运行，及时合理的调节运行工况，严禁长时间超负荷运行。

③加药间设置“闲人免进”、“严禁烟火”以及化学危险品警示牌；

④厂区内消防事故导流渠直接通向事故池，并确保厂区管网流渠畅通；

⑤污水处理设施沿池部位应设置可靠的防护设施、安全围栏；

⑥安排至少2工人24小时巡查，检查排洪、排水设施有无淤堵、坍塌、结构变形，污水处理厂构筑物时候出现泄漏、塌陷，检查排渗设施是否运行正常；

⑦主要污水处理设备做到一备一用。





表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	    内容

类型  
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染物
	污泥堆棚、污泥脱水机房、厌氧消化池
	氨气 NH3、硫化氢H2S、臭气浓度、甲烷
	设100m防护距离空气扩散、绿化植物吸附用，采用离子法
	达到GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准

	
	管道开挖、破路、汽车运输
	扬尘
	洒水、保持车辆清洁；运输过程中对车进行盖

彩钢瓦临时挡护
	扬尘减少

	水

污

染

物
	污水厂排水口
	BOD5
CODcr

SS

TN

TP
	多级多段AO处理工艺
	经污水处理厂处理后达GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准

	
	施工废水及施工人员生活污水
	
	施工废水收集后沉淀后洒水降尘
	回用不外排

	固体

废物
	污泥堆棚、格栅
	污泥、格栅渣及泥沙
	脱水后压为泥饼运输至垃圾填埋厂填埋
	达GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表5、6中控制指标

	
	管道、厂址土石方开挖
	弃土
	做好暂存土方水土流失防治措施
	不造成流失

	
	施工期、运营期人员
	生活垃圾
	委托环卫站处理
	卫生填埋处理

	噪声
	潜污泵、吸砂机、砂水分离器、回流污泥泵、搅拌器、剩余污泥泵、鼓风机、进泥泵等
	在工程设计和施工中：采用减振、消声、隔声措施，风机房、水泵房设计进行隔声处理、植物吸附阻隔。
	厂界噪声达GB12348-2008《工业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	
	施工机械噪声、运输车辆
	选取噪声低、振动小、能耗小的先进备。加强对施工机械的维护。
	厂界噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）

	生态保护措施及预期效果：

本方案新增的水土保持措施有：工程措施：表土剥离1170m3；植物措施：撒草绿化1.06hm2，草籽81.62kg，无纺布10600m2；临时措施：编织土袋挡墙1871m，临时排水沟长706m，沉沙池2座，高压水泵4台，排水管140m，砖砌挡墙127m，彩条布覆盖12946m2；工程量为：土石方开挖276.6m3，填方66.48m3，砖砌体78.28m3，M10抹面8.5m2，彩条布覆盖12946m2，编织袋挡墙1552.35m3。
通过以上水土保持措施的实施，减轻了水土流失的影响。




表九、结论与建议

	结论

  （1）国家产业政策以及规划相符性

本项目属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。符合《德宏州城市建设管理“十二五”规划》。该项目不在瑞丽江—大盈江风景名胜区范围内，不对该自然保护区产生影响。

   （2）环境质量现状结论

     评价区空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；

     地表水环境质量可达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；

     声环境质量现状可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

   （3）污染物达标排放结论

项目运营过程中，污水达标排放；

项目运营过程中产生的废气经相应措施处理后能达标排放；

项目运营过程中噪声可达到厂界达标；

项目产生的固体废弃物处置率100%。

环境影响评价结论

   （1）空气环境影响结论

    施工期主要污染源是施工扬尘，其次是施工机械排放的废气，采取必要的措施后，对环境空气的影响可以接受。

    运营期主要废气是个污水处理环节产生的臭气，在采取相应措施后，能实现厂界达标，其他废气达标排放。

   （2）水环境影响结论

施工期的废水主要是施工废水和施工人员的生活污水。施工废水通过设置沉淀池等措施处理后回用。施工期废水影响是短暂的，对水环境污染较小。

营运期废水主要为生活废水，生活废水经收集后，进入化粪池处理达标后进入污水处理系统与污水处理厂进水一起经处理后达标排放。

  （3）声环境影响结论

    ①施工期施工机械的噪声较大，采取措施后，对本项目周边学校，居民区声环境影响可以接受。

    ②运营期主要污染源是各生产设备，经过合理布局，距离衰减、减振、建筑物隔声等措施处理后厂界达标，对周围敏感目标的影响可以接受。

  （4）固体废弃物环境影响评价结论

   本项目产生的固体废物综合处置率100%，对环境影响较小。
  （5）生态环境影响分析结论

   采取水保方案的措施，水土流失大大减少。
  （三）总环评结论

   综上所述，只要项目建设及运营过程中严格按照本环评提出的对策执行，项目的建设从环保保护角度分析是可行的。
措施

    施工期污染防治措施

1、大气污染防治措施

针对施工期主要环境空气影响因子，为最大限度地减轻项目施工对附近环境的影响程度，特提出以下防治对策：

加强管理，建筑材料轻装倾卸；
施工场地、施工道路的扬尘可以采取洒水降尘；
    （3）在污水厂施工现场设置围墙，靠近敏感点管道施工，设围挡；
弃土及时清运至市政管理本门指定的低洼场地填筑处置或运送至垃圾填埋场；
临时性用地施工完成后应尽快恢复植被，防止水土流失；
提高工作效率，缩短工期。

   2、噪声污染防治措施

   由施工期环境影响分析可以看出，施工场地噪声，尤其是配套管网施工对周围声环境影响较大，因此要采取相应的措施，最大限度的减少噪声。

  （1）加快施工进度，合理安排工期。施工期间精心组织施工，避免对居民休息造成不利影响。禁止夜间（晚20点至早晨6点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

  （2）在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。

  （3）选用低噪声设备，隔声降噪。
  （4）靠近敏感点管道施工设临时隔声屏障。

   3、水环境保护措施

  （1）施工过程中设沉淀池，使施工过程中产生的雨污水等经沉淀处理达标后回用做冲洗，洒水降尘；

  （2）施工人员尽量使用附近已有的生活设施；

  （3）加强施工管理，严禁直排施工废水。

   4、对固体废物的防治措施
  （1）废弃土石方应尽量用于污水处理厂场地回填垫高，多余的废弃土石方应按照市政、规划部门要求在指定地点进行填筑或作为城市绿化用土；

  （2）施工建筑垃圾应进行分类处置，具有回收利用价值的建筑垃圾应设专人及时回收，不能回收的尽量用于污水处理厂场地的回填；

  （3）施工场地产生的生活垃圾应设置垃圾堆放设施，委托环卫部门及时集中外运。

   5、生态环境及社会环境保护对策措施

  （1）加强施工管理，缩短施工时间，及时将临时占地恢复原状；开挖的土方应尽量作为施工场地地平整回填之用。施工完毕之后，恢复原地表层，种植植被。

  （2）施工应分期分区进行，不要全面铺开，以缩短单项工期。开挖裸露面采取措施，防止水土流失；

  （3）分时段开挖，及时处置弃土，铺一段，恢复一段，以较小对交通的影响；

  （4）管网施工前提前告知居民。

运营期污染防治措施

   1、大气污染防治措施

本环评提出100m的卫生防护距离，此外厂区内还应该采取下列措施：

（1）对所产生污泥要及时脱水及时清运，减少废气污染物的排放量；

（2）提高厂区内的绿化率；

    2运营期声环境保护对策措施

   （1）污水处理厂各产噪设备均安装在室内，建筑物内墙装贴吸声材料，确保厂界及周围敏感保护目标环境噪声达标；

   （2）对厂区进行绿化，减小噪声污染；

    3、运营期地表水环境保护措施

   （1）加大对污水处理厂出水水质的监测，保证处理后的生活污水达标排放；

   （2）确保电力供应，避免发生污水的非正常排放现象；

   （3）加强对污水管线的检查。

    4、运营期地下水的保护对策措施

   （1）为杜绝污水渗漏对瑞丽江的水质造成一定影响，对污泥，栅渣等固废的临时存放点采用全封闭式管理，地面进行水泥硬化处理，保证及时清运；

   （2）厂内管道和污水配套管网施工管网施工应严格符合规范要求，接口严密；

   （3）在污水收集设施的设计、施工中严格执行防渗标准的要求；

   （4）加强管线检查，避免造成地下水的污染。

建议

   （1）为避免设备故障，本环评建议在污水处理工程中增加一个事故池，避免污水不达标排放，对地下造成影响。

   （2）设置分类垃圾桶，有利于垃圾的回收利用减少垃圾数量。

四、竣工验收一览表
    项目竣工验收时应对场界噪声、废气达标情况，目前污水处理情况，生活垃圾处理情况进行调查和核实，并与本报告表的相关要求进行对照，评定环保措施的落实情况和是否符合国家或当地环保部门的要求。对不符合环保要求的地方进行整改。竣工验收一览表详见表9-1。

9-1环保竣工验收一览表

 内容类型

排放源

污染物名称

防治措施

竣工验收标准

大

气

污

染

物

污泥堆棚、污泥脱水机房、厌氧消化池
氨气 NH3、硫化氢H2S、臭气浓度、甲烷
设100m防护距离空气扩散、绿化植物吸附作用
达到GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准
水

污

染

物

污水厂排水

BOD5
CODcr

SS

TN

TP

多级多段AO处理工艺

经污水处理厂处理后达GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准
噪

声

潜污泵、吸砂机、砂水分离器、回流污泥泵、搅拌器、剩余污泥泵、鼓风机、进泥泵等

在工程设计和施工中：采用减振、消声、隔声措施，风机房、水泵房设计进行隔声处理、植物吸附阻隔

厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准
固体

废物

污泥堆棚、格栅

污泥、格栅渣及泥沙生活垃圾
脱水后压为泥饼运输至垃圾填埋厂填埋，格栅及生活垃圾，收集在垃圾房然后统一由瑞丽市环卫部处理
达GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》
 4、环境保护管理与监测行动计划

污水处理厂负责人应制定加工厂环保治理措施，监督检查项目区环保设施的运行，负责厂区员工的环保教育工作，以提高员工环保意识，设置环保管理人员，定期向当地环保部门汇报厂区的环保工作情况等。

（1）环境管理计划

建设项目投产后，不可避免地对外环境造成一定的影响，所以必须对厂区加强管理，减少污染物向外环境排放。

环境管理机构

项目应从人员配置上组建兼职环保机构，对本项目环境保护工作进行监督管理。

环保管理人员职责

a、督促项目环保治理措施、管理措施的实施；

b、监督检查厂区各个环保设施的运行，并提出改善环境的建议和对策。

c、负责厂区职工的环保教育工作，以提高职工的环保意识。

d、定期向当地环保部门汇报本厂的环保工作情况。

（2）环境管理目标

项目投产后，大气污染物无组织排放监控点浓度符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，即颗粒物浓度（mg/m3）≤1.0；生活污水经过沉淀处理后用于厂区洒水降尘，不外排；厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值。

（3）环境管理制度建议

项目建设期

委托有资质的单位制定环境监理方案，对项目建设期实行环境监理。

对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中地面扬尘和施工机械噪声污染。

要求施工单位对机械噪声采取低噪设备。

定期检查、督促施工单位按要求收集和处理施工废渣。

项目建成后，全面检查施工现场的环境恢复情况。

项目运行期

配合上级环保主管部门和环境监测机构做好工程竣工验收工作。

环保科负责制定全厂环保工作计划，提出相适合的环境管理目标与生产目标进行综合平衡，并纳入全厂生产发展计划。全面实行档案管理，实施各项检查，抽查等管理制度。

加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排除故障，保证环保设施正常运转；加强厂区的绿化管理，制定绿化规划。

表9-2 环境监察计划一览表
序号

监理内容

监察对象

监督部门

1

设置规范化的废水排放口，并设置明显的标志，设专用检测井和流量计量装置，以方便环保部门的正常管理；
建设方/业主

环保局
2

生产、运输过程中产生的噪声源是否采取降噪措施
3

生活垃圾是否集中收集于垃圾池内，回收有用部分，剩余部分按要求交由环卫部门进行处理
4

管道开挖机厂区建设，道路运输等过程中是否洒水降尘。
（4）环境监测计划
①  施工期的环境监测
本项目因施工期规模和时间均较短，建设单位只要切实加强对施工期的环境管理，认真执行地方环保主管部门有关建筑施工的各项环境保护管理规定，虚心听取周围居民和单位的意见，并以实际行动加以改进，那么本工程项目在施工阶段对周围环境的影响是可以接受的，因此在施工阶段可以不进行有关的环境监测工作。
②  运营期的环境监测

废水监测

项目投入运营后，需要监测污染物指标主要为废水，设置专用检测井，井内设置污水计量装置。建议进行的监测项目和内容如下：

运营期项目废水监测计划见表。

表9—3  废水监测计划表

监测重点

项目废水排放口达标情况

监测因子及指标（GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标） mg/L
COD:50、BOD5:10、SS：10、动植物油:1、石油类:1 、NH3-N:5（8）、TP：0.5、TN:15、色度:30、pH 值:6-9、粪大肠菌群数(个/L）：103等详见GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标中的要求进行监测
采样点

 水质取样在污水处理厂处理工艺末端排放口。在排放口应设污水水量自动计量装置、 自动比例采样装置，pH、水温、COD 等主要水质指标应安装在线监测装置
监测频率

频率为至少每2h一次，取24h混合样，以日均值计
监测单位

有环境监测资质的单位

（2）、噪声监测

  ·监测项目：等效A声级Leq。
·监测点设置：污水厂区东南西北场界作一期监测。

·监测频率：监测2天，分昼夜两个时段。监测时同时记录周围噪声声源情况，如监测值超标应说明超标原因。

监测单位：有环境监测资质的单位。



	预审意见：

                                                  公  章

        经办人：                               年    月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                 公  章

        经办人：                             年    月    日




	审批意见：
                                                 公   章

        经办人：                              年    月    日




在线监测





土石方





基础





地面建筑结构





水电工程





管线安装





G、N、S





G、N、S、W





G、N、S、W





G、N、S





G、N、S





绿化工程





道路





设备安装





G 、N、 S、W





G 、N、 S、W





N、 S





G、N





G、S、N





G、S、N、W





管道安装





压实绿化





土方回填





开槽（土石方开挖）





S2:废弃土方运输





G、S、N、W





G、S、N










