	

	项目名称
	安琪酵母（德宏）有限公司年产6000吨新型高活性干酵母产业化建设项目
	建设地点
	云南省德宏州陇川县景罕镇
	建设单位
	安琪酵母（德宏）有限公司

	验收监测（调查）报告类型
	　监测报告
	验收监测（调查）机构
	　云南省环境监测中心站

	项目概况

	项目名称：年产6000吨新型高活性干酵母产业化建设项目。
建设单位：安琪酵母（德宏）有限公司。
项目性质：技改扩建。
建设地点：云南省德宏州陇川县景罕镇，安琪酵母（德宏）有限公司厂区内。
占地面积：扩建项目新增用地面积3699.97m2，原为云南德宏英茂糖业有限公司景罕糖厂酒精车间用地，毗邻现有项目厂界东面，在新增用地上建设糖蜜罐和干燥车间，其余设备在原厂址范围内的车间中增加，属工业用地。
项目投资：扩建项目总投资额为8408.61万元，其中：建设投资5408.51万元，流动资金3000.10万元。扩建项目总投资8408.61万元全部为建设单位自筹。其中环保投资估算为137万元，占总投资的1.63%。实际项目总投资8408.61万元，其中环保投资1408.61万元、占总投资的16.7%。
扩建规模：实现年产新增6000吨干酵母产能。项目副产品为有机肥，年产生规模为0.5万吨。扩建项目的中间产品为电和沼气。新增发电量为1.03x107kWh/a，扩建项目新增用电量为1.24 x107kWh/a，不足部分由外部电网供给。扩建项目新增沼气产生量为5428m3/d。扩建项目中间产品电和沼气均用于本项目生产。
总平布置：扩建项目主要是对现有生产设施进行改造扩建，以提高现有的产能。不会对现有的厂区总平面布置产生影响，通过对酵母生产车间进行改造，以及增加糖蜜罐、干燥车间、环保处理工程达到新增年产6000吨酵母的生产能力。总平布置见附图。
建设内容：新增1座干燥车间、3个糖蜜罐、1套过滤设备、2套干燥系统、1套干燥塔和1台热风炉
工作制度：全年生产天数为365天，生产车间实行3班24小时运转，连续生产制，管理和维修部门实行日班制。
劳动定员：扩建项目新增劳动定员63人，其中生产操作人员23人，其他辅助生产人员新增40人。


	环保措施落实情况

	废水: 项目产生的第一次离心废水、第二次离心废水进入蒸发站进行蒸发浓缩，第三次离心废水直接用于水洗罐清洗，其他废水如：真空转鼓废水、第三次分离废水用于水洗罐清洗形成的废水和其他工艺废水等直接进入污水处理站处理后通过总排口排放。污水处理站处理工艺为IC厌氧-好氧活性污泥法，设计的处理规模为5000m3/d，项目废水排放量为3892.5m3/d，项目污水处理站设计处理规模能够满足污水处理需求。另建有高浓度废水事故池，容积为1000m3。低浓废水事故池的容积为6000m3，可以容纳1.7天的外排废水量。
固废：本项目产生的固体废物主要是锅炉煤渣和分离废渣浓缩渣，本着综合利用的原则进行了综合利用，其他固体废物的产生量不大，根据不同固体废物的成分和特点，针对性的采取了对应的处理处置措施，只要严格、规范地管理，项目产生的固体废弃物均可进行综合利用。
噪声：优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减震、种植绿化带等措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
废气：项目烟尘采用静电除尘、二氧化硫采用石灰石/石膏法湿法脱硫、氮氧化物采用为SNCR选择性非催化还原法脱硝措施及封闭作业后，做到达标排放。通过共用的80m高砖制烟囱排放，静电除尘器除尘效率大于90%，根据环评核算，项目锅炉烟气脱硫除尘处理后烟尘、SO2排放浓度可以达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段标准标准要求。热风炉废气采用水膜除尘器进行除尘处理，处理后的废气通过共用的25m高排气筒排空，水膜除尘器除尘效率大于80%，根据环评核算，除尘处理后的PM10排放浓度可以达到GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2中的干燥炉窑二级标准。NOx排放浓度和排放强度可以达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级排放标准限值。

	公众参与情况

	社会团体调查表发放10份，收回9份，回收率90%。涉及陇川县景罕镇景罕村民委员会寸家寨村民小组、陇川县景罕镇景罕村民委员会允喊二组、陇川县景罕镇景罕村委会鱼塘寨小组、陇川县景罕镇景罕村委会弄片小组、陇川县景罕镇景罕村委会等秀傣组、陇川县景罕镇东大沟村民小组、陇川景罕糖厂、陇川县景坎村、陇川县景坎镇坪子村。总体反映项目建设有利于促进当地社会经济发展、提供就业机会和解决农村剩余劳动力，均支持项目建设。
社会公众调查表发放50份，收回43份，回收率86%。调查结果见表8-1，表中比率为实收样本率。
公众均认同项目建设有利于改善周围环境状况和当地经济发展，公众提出希望安琪酵母（德宏）有限公司继续加强环保建设，保护周围环境。本次公众调查范围涉及面较广，调查、走访人数较多，调查结果在项目建设区具有一定代表性。

	拟审批意见

	拟审批意见
	　同意审批

	


