德环审〔2021〕1-4号

德宏州生态环境局

关于瑞丽市竹通纸业10万吨牛皮包装纸制造建设项目环境影响报告书的批复

瑞丽市竹通纸业有限公司：

你公司报批的《瑞丽市竹通纸业10万吨牛皮包装纸制造建设项目环境影响报告书》收悉，结合《瑞丽市竹通纸业10万吨牛皮包装纸制造建设项目环境影响报告书的技术评估意见》，经研究，现批复如下：

一、项目概况

（一）项目立项情况

2020年6月17日，瑞丽市行政审批局以“瑞行审备案﹝2020﹞92号”文件核发了投资项目备案证，同意该项目备案。项目代码：2020-533102-22-03-046463。

（二）项目基本情况

项目位于瑞丽市工业园区进出口加工制造基地，地理坐标为东经97°47′10.63″，北纬23°58′27.99″。项目占地面积59.18亩，规划建筑面积20637m2；项目采用进口缅甸竹纤维浆粕为原料，购置4200型长网造纸机1台（幅宽4.2m，生产车速230/min），年产量10万吨牛皮包装纸；主要建设生产厂房、原料堆存车间、成品库、原料堆场、办公楼等，配套建设环保处理设施、水电、道路、绿化等基础设施。项目总投资11312.86万元，其中环保投资187万元，占总投资的1.65%。

该项目不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区和集中饮用水水源地保护区等环境敏感区，基本符合瑞丽市工业园区进出口加工制造基地产业布局。在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和生产过程中应重点做好的工作

（一）《瑞丽市竹通纸业10万吨牛皮包装纸制造建设项目环境影响报告书》作为该项目建设和运行过程中环境管理的依据，你单位必须严格落实《报告书》中提出的各项污染防治及生态环境保护措施。

（二）加强施工期大气污染防治。严格按照建筑工设置围挡、物料堆放进行覆盖、出入车辆进行冲洗、施工现场地面进行硬化、定时对施工场地洒水降尘、渣土密闭运输六个百分百的要求加强对施工期扬尘的防治，减少扬尘产生；项目施工运输易撒漏物质必须装载规范，加盖篷布，防止物料遗撒。

（三）加强施工期水环境污染防治。施工期应优先完成区内外雨水截流沟，在地势较低处设置初期雨水收集池，初期雨水经收集后，回用于混凝土养护或洒水降尘，剩余部分达标排放；施工废水经临时沉淀池进行沉淀处理后，回用于施工工序，不外排。

（四）加强施工期噪声污染防治。施工期应采取选用低噪声机械设备，合理布置施工场地，对高噪声设备位置应尽量远离环境敏感点；昼间12:00时～14:00时，夜间 22:00时～6:00 时严禁拉运材料、进行高噪声施工作业等，确保施工场界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（五）加强施工期固废管理。施工期开挖土石方不能回用的部分就近回填，剩余部分作为后期绿化覆土。废弃建筑材料应对其进行分类集中堆存，能回收利用部分收集后，请回收商进行收购，重复利用；其余不能利用部分根据当地住建部门要求运往指定地点妥善处置；生活垃圾统一规范收集后，交由园区环卫部门清运处置。

（六）该项目运营期必须修建完善的雨污分流系统，并设置1个规模不小于300m3/d的 污水处理站，处理工艺为“格栅斜网+混凝沉淀+A/O”。雨水经收集后进入园区雨水管网；项目区产生的生产废水经收集进入自建的污水处理站处理；项目食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水一同进入化粪池排入自建的污水处理站进行处理。项目初期雨水、生产废水和生活污水必须经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 中 A 级标准要求后，方可经厂区总排口外排至园区市政污水管网，最终进入瑞丽市第三污水处理厂进行处理。

严格按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995） 和《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》等有关规定，在污水排放口附近醒目处设置污水排放口标志牌；在污水处理站出水口处设置在线监测设备，并与生态环境部门监控系统联网，实时监控外排水水质情况，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放。

- （七）落实废气污染防治措施，确保各环节产生的大气污染物达标排放。项目配置的2台天然气锅炉，其燃烧产生的烟气统一经一根不低于15m高的排气筒排放；锅炉燃烧产生的 SO2、氮氧化物和烟尘等外排污染物废气，必须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准；在烟气出口安装1套在线监测设备，并与生态环境部门监控系统联网。

- 加强无组织排放废气污染控制。项目产生的固废、脱水污泥应及时收集运出厂区，并定期喷洒生物除臭剂；通过采取有效措施减轻污水处理等环节产生的恶臭，确保厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值。

（八）运营期合理布置厂区高噪声设备，加强厂区绿化工作，通过采取选用低噪设备，通过减振、构筑物隔声、安装消声器，定期对设备进行维修保养，避免故障运行，运输车辆减速慢行、控制载重量、禁鸣等相关降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求，项目敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准要求。

（九）加强固体废物分类收集、贮存、综合利用和妥善处置。危险废物的暂存场所必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求进行建设和管理；危险废物分类收集、贮存、转移必须建立完善的管理台账，并做好记录，存档备查。在线监测废液、废矿物油分别收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置；废离子树脂返回生产厂家处置。

项目一般固废的暂存场所必须严格按照《一般工业固体废物贮存 处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求建设管理，贮存、处置场应设置围档结构及顶棚等防止粉尘污染及散乱堆放等措施，做到“防风、防雨、防渗漏”。废浆统一收集后作为堆肥原料外售；污水处理站污泥、生活垃圾分类收集后定期交由环卫部门清运处置；废聚酯网、废毛布统一收集后定期外售废品收购站。

（十）严格落实厂区分区防渗措施。委托有资质的单位对照项目重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，分别按照防渗层的要求进行防渗处理，避免污染物渗漏造成污染，同时对白水罐、回水罐等区域设置导流沟及围堰；防渗工程建设须在监理部门的监理下进行，对防渗工程各工序进行现场施工监理、录像、记录并存档。生产车间、污水处理站、污泥池、污水管网、事故应急池、危废间、原料堆存区等重点防渗区域，按照等效粘土防渗层Mb≥6.0米，渗透系数K≤1.0×10-7厘米/秒的技术要求进行防渗处理；一般固体废物暂存区等一般防渗区域，按照等效粘土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数K≤1.0×10-7厘米/秒的技术要求进行防渗处理。办公楼、道路等简单防渗区，地面采用混凝土硬化处理。

（十一）加强环境管理，认真落实环境风险防范措施。在运营期必须严格落实环境风险防范提出的各项措施，制定突发环境事件应急预案，报生态环境部门备案；加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费，并与有关部门共同做好联防联控。厂区北侧厂界（上游）、南侧厂界（下游）各设置一口污染监测井，并委托有资质的环境监测机构定期对地下水进行监测，防止环境风险事故发生；厂区设置一个容积不小于1010m³的事故应急池，并配套建设事故废水导流沟，日常保持空置状态，在废水无法处理回用的非正常情况下必须停产检修，保障故障时废水不外排。

（十二）按照《报告书》中的环境监测计划以及相关标准和技术规范要求，制定项目污染物排放和周边环境质量自行监测方案，报生态环境部门备案，并认真组织实施，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。同时，按照环境信息公开相关规定，主动向社会公开污染物排放等相关信息。

三、该项目主要污染物排放总量指标初步核定为：CODcr排放总量≤14.722t/a，NH3-N排放总量≤0.113t/a，其相应总量指标计入瑞丽市第三污水处理厂。SO2排放总量≤3.0t/a，NOx排放总量≤5.2t/a，其相应总量指标纳入瑞丽市污染物总量控制计划。

四、进一步优化设计，加强管理，提高清洁生产水平。该建设项目环境影响报告书经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。环境影响报告书自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、施工期环境监理纳入工程监理内容，并委托有资质的环境监测机构及时开展施工期环境监测工作。严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

六、你公司在启动生产设施或者在实际排污之前，应按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）等相关法律法规的规定，向我局申领排污许可证，并对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测，确保污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定；严格按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定，自行组织开展该项目配套环境保护设施的竣工环境保护验收工作，经验收合格后项目方可正式投入运行，并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、你公司应在收到批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至德宏州生态环境局瑞丽分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

请德宏州生态环境局瑞丽分局和德宏州环境监察支队负责该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

德宏州生态环境局

2021年11月24日

（此件主动公开）

发：州生态环境局瑞丽分局，州环境监察支队。

德宏州生态环境局办公室               2021年11月24日印发