# 德环审〔2022〕1-5号

# 德宏州生态环境局关于云南省梁河县四家寨硅石矿开采项目环境影响报告书的批复

梁河县恒益新型材料有限公司：

你公司报批的《云南省梁河县四家寨硅石矿开采项目环境影响报告书》收悉，结合《云南省梁河县四家寨硅石矿开采项目环境影响报告书的技术评估意见》，经研究，现批复如下：

一、项目概况

# （一）项目立项情况

2022年3月10日，梁河县发展和改革局以《投资项目备案证》（梁发改基础备案〔2022〕1号），同意云南省梁河县四家寨硅石矿开采项目备案，项目代码：2020-533122-10-03-025071。

# （二）项目基本情况

云南省梁河县四家寨硅石矿开采项目位于梁河县平山乡四家寨，属于硅石矿开采项目，采出原矿经破碎后直接出售，生产规模为10万t/a硅石原矿，属小型矿山。项目矿区设计拟开采的V1矿体累计查明保有硅石矿331+332+333类资源量121.68万t，设计利用331+332+333类资源量102.66万t，设计可采矿石资源储量94.24万t，设计采出矿石总量为100.84万t。项目设计开采方式为露天+地下开采，矿区由23个拐点圈定，面积1.1730 km2，开采标高2130～1700m，服务年限为10.08年。项目总投资1737.5万元，其中环保投资44.3万元。

项目符合《梁河县矿产资源总体规划（2021-2025年）》，不涉及生态保护红线等生态环境敏感区，在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和生产过程中应重点做好的工作

（一）加强施工期大气污染防治。项目施工场地应采取洒水降尘、及时清运土石方、原料遮盖等措施，减少扬尘产生；项目施工运输易撒漏物料必须装载规范，加盖篷布，防止物料遗撒。

（二）加强施工期水环境污染防治。项目施工场地周围应建设截排水设施，避免污水汇入附近水体；合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季；施工场地应设置沉淀池，施工废水经收集、沉淀后回用或用于施工场地洒水降尘，严禁外排。

（三）加强施工期噪声污染防治。项目施工场地应合理安排施工时间，施工机械尽量选用低噪声设备，并采取减震等降噪措施，施工期噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；运输车辆经过声环境保护目标时，必须减速慢行、禁止鸣笛。

（四）加强施工期固废管理。项目施工场地产生的碎砖和碎混凝土块等建筑垃圾和开挖废石，应全部用于场地内回填，严禁随意丢弃、堆放；剥离产生的表土集中堆放于项目内设置的排土场，用于植被恢复覆土；施工期产生的生活垃圾集中收集后，按照当地环卫部门的要求进行处置。

（五）加强施工期生态保护。尽量优化工程布置方案，在满足工程建设要求的前提下，尽可能减少占地；严格要求施工人员，避免施工人员乱砍滥伐和超范围施工；尽量利用已有的道路作为施工道路，避免对动植物生境造成更大的破坏；施工结束后必须及时做好临时占地的植被恢复。

（六）落实废气污染防治措施，确保各环节产生的大气污染物达标排放。露天采场设置一台雾炮机对采掘工作面喷水雾抑尘；矿石破碎采取湿法工艺，破碎站、原矿堆场设置封闭措施，内部设置雾炮机喷雾降尘；配备洒水车对项目区移动洒水抑尘。项目无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 二级标准限值中无组织排放监控点浓度限值：≤1.0mg/m3。

（七）落实废水污染防治措施，确保生产废水完全回用，不外排。项目产生的生活污水经沉淀池处理后，进入回用水池储存，全部回用于项目内洒水降尘，场地淋滤水收集沉淀后回用于抑尘用水，均不外排。坑道涌水收集沉淀后优先进行回用，剩余部分处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后，方可外排。

（八）声环境保护措施。项目运营期产噪设备必须采取隔声、减震等降噪措施，定期对设备进行维修保养，避免故障运行，确保项目声环境保护目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准和项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。

（九）加强固体废物分类收集、贮存、综合利用和妥善处置。产生的生活垃圾集中收集后，照当地环卫部门的要求进行处置；采出废石进入排土场规范堆存；废机油等危险废物，必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，建设规范的危险废物暂存间进行分类暂存，并委托有资质的单位清运处置，同时建立危险废物转移台账，执行转移联单制度。

（十）落实各项生态恢复措施。严格落实环评报告中针对生态影响提出的避让、减缓、生态修复、补偿、管理等措施。严格按照采矿许可证的开采范围进行开采，禁止扩大开采范围。矿山服务期满后须严格按照土地复垦方案等相关规范要求，进行植被恢复、土地复垦，改善生态环境。

（十一）严格按照《报告书》中的环境监测计划以及相关标准和技术规范要求，制定项目污染物排放和周边环境质量自行监测方案，报生态环境部门备案，并认真组织实施。同时，按照环境信息公开相关规定，主动向社会公开污染物排放等相关信息。

（十二）项目建成后，必须按照《企事业单位突发环境事件应急预案编制指南》要求，编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案；加强污染治理设施、设备的管理维护，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告，避免发生环境污染事故。

三、你公司应建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，优化、细化、落实各项生态环境保护措施及投资概算。各项生态环境保护措施应纳入施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。

四、该建设项目环境影响报告书经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。环境影响报告书自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）等相关规定申领排污许可证或完成排污登记；严格按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定，自行组织开展该项目配套环境保护设施的竣工环境保护验收工作，经验收合格后项目方可正式投入运行，并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

六、我局委托德宏州生态环境局梁河分局和德宏州环境监察支队，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你公司应在收到批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至德宏州生态环境局梁河分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

德宏州生态环境局

2022年9月27日

（此件主动公开）

抄送：州生态环境局梁河分局，州环境监察支队。

德宏州生态环境局办公室               2022年9月27日印发